Wumag WT 350 CE műszaki leírás


Wumag elevant emelőkosaras felépítmények

Műszaki leírás

WT 350 CE felépítmény

Bevezető

A kezelési útmutató és a hozzátartozó karbantartási leírás elsősorban a gépkezelőnek nyújt hasznos információkat és segítséget a lehetséges használati módozatokról és a biztonságos üzemeltetésről.

A kezelési útmutató az emelő-berendezés zavarmentes és biztonságos üzemeltetését szolgálja.

Minden használatbavétel előtt győződjön meg az adott munka kivitelezéshetőségéről.

(pl. Súly- és magasságkorlátozások, megfelelő emelőmagasság és oldalkinyúlás, akadályok stb)

Igénybevétel előtt készítse össze a szükséges kiegészítő felszereléseket.

(pl. a kitámasztáshoz szükséges tehermentesítő lapok, munkaterület elkerítésére szolgáló terelőkúpok stb)

A gépkezelő felelős az emelőkosaras berendezésért és minden vele kapcsolatos munkavégzési tevékenységért. A munkatársak és a saját biztonsága érdekében kövesse az alábbi útmutatót:

· az első igénybevétel előtt feltétlen ismerje meg alaposan az emelőkosár használatát minden lehetséges üzemeltetési funkcióban

· ehhez olvassa el a használati útmutatót és hasonlítsa össze a benne szereplő ábrákat és leírásokat az emelőkosaras felépítménnyel

· az itt szereplő kezelési és karbantartási útmutatót mindig vigye magával

· különösen ügyeljen a kosaras felépítménybe beépített biztonsági berendezésekre

· folyamatosan ellenőrizze ezeknek a berendezéseknek a működését, állapotát

· azonnal fejezze be a működtetést, ha hibát észlel ezek működésében!

· A biztonságos üzemeltetés és működőképesség érdekében a rendszeres karbantartás elengedhetetlen. A szükséges karbantartási munkákat soha ne halasszuk el és mindig hozzáértő szakemberekkel végeztessük!

Általános tudnivalók

Felhasználás

A közúti hordozóra szerelt Wumag elevant WT 350 CE emelőkosaras felépítmény bármilyen jellegű veszélymentesítési, karbantartási munkálatoknál alkalmazható. Az emelőkosár rendeltetésszerű használata csak a munkát végző személyzet illetve a munkához szükséges alkatrészek hordozására terjed ki, a megengedett terhelhetőség keretein belül. (lásd a műszaki adattáblát)

A munkagépet szabadban és fedett helységekben egyaránt igénybe lehet venni.

Robbanásveszélyes környezetben a gép használata nem ajánlott!

Zárt helyi üzemeltetésnél a kipufogó gázok elvezetéséről gondoskodni kell.

Alkalmazott szimbólumok

Biztonsági és munkavédelmi szimbólum

[image: image1.wmf]
A kezelési utasításban minden munkavédelmi és biztonsági előírásra vonatkozó figyelmeztető utasítást ilyen jellel láttunk el. Ezek be nem tartása személyi sérülésekhez és a gép károsodásához vezethetnek. A használati utasításban leírt figyelmeztetések mellett az általában érvényes balesetmegelőzési és munkavédelmi előírások figyelembevétele is kötelező.

Figyelmeztető szimbólum

[image: image2.wmf]
A használati útmutatóban ezzel a szimbólummal vannak jelölve a fontos információkat tartalmazó bekezdések, amelyek figyelembevétele elengedhetetlen az előírások betartásához, a munka zavartalan lefolyásához és a szerkezet károsodásának vagy megrongálódásának elkerüléséhez.

Karbantartási szimbólum


Műszaki leírás

Műszaki adatok

	Magasság
	3,70 m

	Hosszúság
	10,05 m

	Szélesség
	2,49 m

	Kétoldali támaszszélesség (gépalátalpalásnál)
	2,25 m

	Kétoldali támaszszélesség (gépmellétalpalásnál)
	5,50 m

	Egyoldali támaszszélesség (jobb v bal, gépmellétalpalásnál)
	3,87 m

	Rézsűszög
	Kb. 14°

	
	

	A hordozógépjármű megengedett össztömege
	16 t

	A WT 350-es emelőkosaras felépítmény össztömege (hordozó nélkül)
	9,65 t

	Kosárterhelhetőség
	360 kg


	Kosárpadló-magasság
	Kb. 33,00 m

	Munkamagasság
	35,00 m

	Gém oldalkinyúlása (35,00 m maggaságban)
	4,00 m

	Oldalkinyúlás 120 kg-nál

Támaszszélesség 5500 mm
	Kb. 27,00 m

	Maximális elfordíthatóság
	500°

	Kosárkar függőlegesirányú maximális elfordulása
	200°

	Kosár elfordulása
	2x50°

	
	

	Első támaszok támasztóereje/talp
	Max. 103 KN = kb. 10 tonna

	Hátsó támaszok támasztóereje/talp
	Max. 54 KN =5.4 tonna

	
	

	Üzemi nyomás
	Kb. 180 bar

	Hidraulikus tanktérfogat
	Kb. 175 ltr.

	A szabályozó szivattyú szállítóteljesítménye
	Max. 100 l/min

	
	

	Energiaforrás az alvázról a kosárig (külsőbetáplálás)
	230 AC

	Hordozó (fedélzeti feszültség)
	24 DC


Az emelőgép általános leírása

A hagyományos és modern technológiák kombinációjaként létrejött Wumag elevant WT 350 emelőkosaras szerelvény a legnagyobb biztonsággal éri el a maximális mozgathatóságot. Egyedül ebben a szerelvényben ilyen nagy mértékű az elektronikai, mechanikai és hidraulikai alkatrészek összhangja.

Az Elevant egy úgy nevezett kétkaros konstrukció, ami annyit takar, hogy az alsó kar az egymásból teleszkópszerűen kicsúsztatható gémekből álló emelőkar. A felső kar pedig a kosárkar, amihez a kosártartó szerkezet van hozzáerősítve. A kosártartó szerkezet úgy van kialakítva, hogy a kosár forgatható legyen rajta.

A párhuzamvezetőnek köszönhetően a kosár mindig vízszintes helyzetben marad. A karzat a kosárral együtt egy forgóasztalhoz van erősítve úgy, hogy mindkét irányba elfordítható legyen. A forgóasztal egy forgókoszorú által van az alvázkerethez erősítve, ami 4 hidraulikus támasszal van felszerelve.

A hidraulikus munkahengerek mozgatják az emelőkart, a teleszkópos csúszógémet és a kosárkart, amelyek a kosár mozgatásával egyidőben is mozgathatók, anélkül, hogy ez az irányíthatóság rovására menne. A pumpát a konstans fordulatszámú mellékhajtómű hajtja meg. A szerkezet irányítása elektrohidraulikus, a munkasebesség szabályozása a kosárból elektronikus úton történik.

A hatótávolság korlátozása

Az emelőszerkezet munkakosara felemelhető, kihajtható és forgatható. Abban az esetben, ha a kosarat – megfelelő terhelés mellett – a megengedett hatótávolságon túl mozgatjuk az emelőszerkezet megbillenhet, vagyis átlépjük a billenőhatárt.

A Wumag elevant WT 350-es emelőkosaras szerkezetet terheléshatárolóval látták el, aminek az a feladata, hogy a munkavégzéshez megengedett hatótávolság betartását folyamatosan ellenőrizze és bármiféle olyan mozgatást megakadályozzon, amivel a billenőhatárt átlépnénk.

A megengedett hatótávolság és terheléshatár megállapításához a következő adatok szükségesek:

· az emelőkar munkahengernyomása

· a teleszkópkar felállítási szögének nagysága

· a forgóasztalszög

· a kitámasztás módja (kétoldalú, egyoldalú, alátámasztott)

Bármilyen terheléshatár túllépése a hidraulikus mágnesszelep lezárásával és a gép autómatikus leállásával jár együtt!

Terheléshatárnövelő mozgatások:

· teleszkóp kihajtása

· kosárkar felfelé történő mozgatása, ha az a horizont alatt található

· kosárkar lefelé történő mozgatása, ha az a horizont felett található

· emelőkar lefelé történő mozgatása

· a forgóasztal forgatása (a munkavégzés szerint)

A nyomatékhatároló kialakítása kétcsatornás és kétszer négy analóg bemenettel csatlakozik az érzékelőkhöz. Ezen kívül áram- illetve feszültségbemenetelei közvetlen csatlakoznak a potenciometrikus érzékelőkhöz (ezek a forgóasztal és a kosárkar szögelfordulásmérője valamint az emelőkarmunkahengerének a nyomásérzékelője).

Bármely határérték túllépésénél csak nyomatékhatárcsökkentő mozgatásokat engedélyez a munkagép!

A kosárszintezőrendszer

Az emelő- és a kosárkar állásától függetlenül a munkakosarat mindig vizszintes helyzetben kell tartani. Erre szolgál az elektronikus kosárkiegyenlítőrendszer, amely a kosár helyzetét közvetlenül egy elektrikus parallelogramma segítségével szabályozza.

A kosárszintezőrendszer a következő adatokat méri:

· az emelőkarszöget

· az emelő- és kosárkar közötti szöget

· a kosár- és a kosártartó közötti szöget

Ha az emelő/kosárkar és kosár/kosártartó szögeinek összege nagyobb, mint 200°, akkor az emelőkar további emelése nem kivitelezhető!

Amennyiben az érzékelők a kosár helyzetében a vízszintestől 3°nál nagyobb eltérést mérnek, akkor a kosárszintezőrendszer automatikusan kiszintezi.

Az elektronikus úton vezérelt elzáró szelepek a következő esetekben automatikusan tiltásba lépnek:

· a VÉSZSTOP („NOT-AUS”) gomb megnyomásánál

· valamely elektronikus szerkezeti elem meghibásodása esetén

· vezetékszakadásnál

· ± 10°os kosárszög eltérés esetén

Egy ± 10°os eltérés esetén hidraulikaszivattyú-nyomásszabályzószelep automatikusan bekapcsol. Amennyiben a szerkezet visszakerül a maximálisan megengedett határszögbe a szintszabályzó ismét aktiválja magát.

A WT 350es munkakosara nem szándékos „felakadás” esetén automatán letilt. A kosár esetleges felakadásánál a teher alatt álló kiegyenlítő munkahenger kerül felszabadításra. Ebben található a kiegyenlítő dugattyú, amely ellentétes irányú erőfelvétel esetén aktiválja a végkapcsolót, így a szerkezet letilt.

A talpalórendszer

A WT 350es talpalása – kitámasztása lehet:

· mindkét oldalra (kitolva)

· egyoldalra (kitolva)

· a kocsi kontúrvonalán belül (maga alá)

Munkavégzés megkezdése előtt

Ügyelni a szilárd talajra, szükség esetén támaszfelületeket (palló,

deszka) kell a talpak alá helyezni. Az összes támaszt egyenletesen meg kell terhelni. A kerekeket terhelni tilos!

A kitalpalás menete:

· megállás után a gépjármű kézifékes rögzítése

· hidraulikaszivattyú bekapcsolása (tengelykapcsoló működtetésével)

· a motorfordulatszámemelő bekapcsolása

· a talpalás a munkakosárban levő irányítópultról vezérelhető, amely kijelzőjén a következő utasításokat kell figyelembe venni:




Amennyiben talajnyomás észlelhető az irányítópult kijelzőjén a következő üzenet jelenik meg:


Amelyik talpon nincs megfelelő talajnyomás a kijelző „0”át fog jelezni. A gép addig nem üzemeltethető, amíg az összes talpnál meg nem jelenik az „1”es jelzés.

Amennyiben az összes talpaló szállítási állapotba kerül a kijelzőn a következő üzenet olvasható:


FIGYELEM!

Amíg a talpaláskijelzésnél az összes talpkijelzőn nincs „1”es jelzés, a gép nincs szállítási helyzetben. A gépjárművel elindulni tilos!

A gépjármű oldalához erősített talpak vízszintesen és függőlegesen talpalhatók ki. Ahhoz, hogy a maximális talpalási szélességet elérjék a talpalóhengereket előszőr vízszintes majd függőleges irányban, vezérli ki a gépelektronika.

A gépjármű mindkét oldalához két-két vízszinthenger csatlakozik, amelyek irányítása egy szeleptömbön keresztül történik, amely két irányítószeleppel van ellátva.

A 4 függőleges henger irányítása 4 irányítószelep segítségével történik. Így a függőleges szelepek egymástól függetlenül, egyesével is kitolhatók.

A jellegrajzokat lásd a német karbantartási és kezelési útmutató szerint.

A forgóasztal forgási korlátozása

A Wumag Wt 350es emelőkosaras berendezés maximális elforgathatósági szöge 2x250°ra van beállítva. Így a berendezés összforgatásitartománya 500°.

A pillanatnyi forgási szög a forgómotor fogaskerekének a forgókoszorú külsőfogazatán való elfordulásával mérhető. Az itt mért érték a számlálóban újra ellenőrzésre kerül.

FIGYELEM!

A forgási szög mérési értékein ill módján történt önhatalmú változtatások az emelőszerkezet leállásához vezethetnek! A kosárból mért maximális 0,4 m/sec forgási sebesség állandó.

A végálláskapcsoló működtetése (felépítése)

A kosár „felakadás” biztosítását szolgáló végálláskapcsoló

Ellentétes erőfelvétel esetén egy olyan végálláskapcsolót hoz működésbe, amely a szivattyúnyomáskapcsolószelepet helyezi működésen kívül.

FIGYELEM!

A „Kosárvédelem Ki” (Korbschutz aus) gomb megnyomása kiiktatja a kosár „felakadás” biztosítását és a gépnek szabad (ellenőrizetlen) mozgásteret biztosít.

A kosár ”felakadás” biztosításának kiiktatása által azonban az emelőkosaras berendezés is könnyedén sérülhet, mivel minden mozgatás megint meghatározott irányban lesz kivitelezhető.

A teleszkópkicsúztatásának ellenőrzését szolgáló végálláskapcsoló

Amennyiben a megterhelt láncon hiba lép fel a párhuzamosan működő nem terhelt lánc terhelődik és a végálláskapcsolót egy rugótömb működésbe hozza. A végálláskapcsolók kiiktatják a szivattyúnyomáskapcsolószelepet.

FIGYELEM!

Vészüzemmód

Az emelőkosaras berendezést csak a zavar elhárítása után szabad ismét beindítani!

(a hozzátartozó diagrammokat a német kezelési- és karbantartási útmutatóban találni)

Olajszennyeződés kijelzése

Amennyiben a display kijelzőn figyelmeztető jelzés jelenik meg a hidraulikus olajtank olajszűrőjét ki kell cserélni!

FIGYELEM!

Ha a hidraulika olajszűrőt nem időben cseréljük ki, a szűretlen olaj a hidraulikus körforgásba kerül, és emulziót képez, ami a gép korroziójához vezet. Ez a folyamat az összes hidraulikus alkatrész de leginkább a dugattyúk elszennyeződéséhez, károsodásához vezet.

A talpalásvezérlő szekrény végálláskapcsolójának működése

Amennyiben a talpalás vezérlő szekrény kinyitásra kerül a talpalásirányítás állapotáért felelős végálláskapcsoló kikapcsolja a kosárirányítást.

(hozzátartozó jellegrajz a német kezelési útmutatóban)

A forgóasztalon levő vészvezérlés borítójának végálláskapcsolója

A forgóasztalon működésbe hozott végálláskapcsoló a kosárirányítást iktatja ki, ha a szelep ki van nyitva.

Hydraulikus Szivattyúkörforgás

A hidraulikus körforgást egy hidraulikus szivattyú (beállítószivattyú) működteti – szabályozza – amely max 100 l/min folyadékot forgat át.

A hidraulikaolaj a talpalásirányítóegységből a forgóasztalon található főirányítóegységhez a nyomásszabályzón keresztül jut el. Túlnyomás elkerülése végett a biztonsági nyomásszabályzó szelep 210 baros nyomásnál automatikusan kinyílik és letiltja a további működést.

Vészüzemeltetés

A vészüzem kétféle módon keletkezhet:

· manuálisan (pl egy vészjelző megnyomásánál)

· biztonságiberendezés működésbe lépésekor (pl kosárráillesztés biztosítása, kosárvédelem)

Vészüzem esetén (minden esetben) a szivattyúnyomáskapcsolószelep (PDSV) iktatódik ki. A Vész-stop lánc (körfolyamat) bármely eleme okozhat vészmegállítást.





Amennyiben a lánc bármely eleme vész-stop szignált sugároz a gép vészüzembe kapcsol át. A forgóasztal fővezérlőegysége egy elektrohidraulikus biztonságiszeleppel (PDSVnek alárendelve) van ellátva, amely a vész-stop lánchoz kapcsolódik. Amennyiben egy vész-stop kapcsoló vagy egy biztonsági szempontból fontos kapcsoló bekapcsol a PDSV nem kap feszültséget és leáll.

A következő vész-stop esetekben nem működik az automata kosárkiegyenlítő:

· a forgóasztal vész-stop kapcsolója bekapcsol

· a vezérlőpult vész-stop kapcsolója bekapcsol

· a másodvezérlés vész-stop kapcsolója bekapcsol

· a kosárbillenést biztosító higanygőzkapcsoló nem üzemel

Vész-stop helyzeteknél a „vészkiegyenlítés” gomb segítségével a kosár manuálisan vízszintbe helyezhető. (a gomb szimbóluma a németnyelvű kezelési útmutató szerint 3/25)

A Vész-stop lánc elemeit a számítógép felügyeli. A számítógép önmagától nem tud egy vész-stopot kiiktatni. Újboli motorráindítással (motor start gomb megnyomásával) a számítógép ismételten bekapcsol és átellenőrzi az érzékelőket. Így esetlegesen kiiktatható egy számítógép vész-stop. Amennyiben a hiba így sem szűnik meg, szakemberhez kell fordulnunk.

Kosárirányítás

A Wumag WT 350es egy elektrohidraulikus szabályzórendszerrel van ellátva. A kosárban lévő joystick működésbe hozásával a hidraulikus szabályzószelepben lévő mágnes aktiválódik és elmozdítja a vezérlődugattyút.

Minél nagyobb az elektromos szignál annál inkább kitolódik a vezérlődugattyú. Minél nagyobb az emelkedés annál nagyobb az áramoltatási sebesség.

A finomított elindítást és lefékezést valamint a gyorsított kezelést az elektronika biztosítja.

A kosárforgató-nyomógomb (sebesség nem szabályozható) megnyomásával a munkakosár 2x50° ban elforgatható.

Emelő- és teleszkópdugattyú

Az emelő- és teleszkópdugattyú kétoldali olajnyomás alatt áll és a visszacsapó szelepnek köszönhetően csőtörés esetén a gép nem zuhan le. A dugattyú maximális sebessége elektronikus úton szabályzott.

Forgatómotor

A forgatómotor a forgóasztalhoz van erősítve; hidromotorból, fékből, bolygókerekeshajtóműből és hajtó-fogaskerékből áll. Ez a fogaskerék egy külsőfogazattal a fogaskoszorú körül forog.

A maximális sebességet egy elektrohidraulikus szelep szabályozza.

Elektro-hidraulikus szeleptechnika

A WT 350-est elektro-hidraulikus szelepekkel szerelték fel. Ezek a szelepek a következő elemeket vezérlik:

· emelőkar

· kosárkar

· teleszkópkitolás

· forgatómotor

Megjegyzés:

A kitámasztás irányítása és a kosárforgatás elektronikus úton, kapcsolókkal történik. A teljesen hidraulikus szeleprendszerekkel ellentétben az elektro-hidraulikus szelepek előnye a kényelmes kezelésben van. A nagy tömegmozgatás ellenére a kezelés akkor is zökkenőmentesen történik, ha a munka gyorsabb mozgatásokat igényel.

A kezelőkarok – Joystick – közvetlenül az irányítóelektronikára vannak rákapcsolva, amely az elektro-hidraulikus szelepeket vezérli. Az elektronika a kezelőkarokkal történt esetleges hirtelen, vagy döcögő mozgatásokat a munkagéphez úgy közvetíti át, hogy azok már teljesen zökkenőmentesen jelenjenek meg a tényleges használatkor.

Displayleírás

Displaykiírások magyarázata

Hibaüzenet (Fehlertext)

Alternatív megoldás (variable)

Segítség (Abhilfe)

Kiírás: CTCO1 V2.5 19200Bd


Jelentése:

Az lcd kijelző be van kapcsolva, szövegüzenet azonban nem jelenik meg

Teendők:

Ez a kiírás akkor jelenik meg, ha a mellékhajtómű nincs bekapcsolva.

Mellékhajtóművet bekapcsolni

Ellenőrzőfényeket a mellékhajtáson leellenőrizni.

Kiírás: VERSETZFAHRT – utazóüzemmód


Jelentése: mivel az emelőkosaras berendezés nincs kitámasztva (talpak szállítási állapotban), csak a kosárkarmozgatás lehetséges

Teendők:

Ahhoz, hogy minden mozgatás lehetséges legyen teljesen ki kell támasztani a gépet. Ehhez a kosárkart vissza kell állítani alaphelyzetbe, kitámasztó üzemmódba kapcsolni és szabályszerűen kitámasztani.

Miután a gépezet rendesen kitámasztott (talpak talajnyomáson és a szerkezet felemelt állapotban, a levegőben) átkapcsolhatunk gépüzemmódba.

Megjegyzés:

Minden mozgatási funkció – kivéve: Kosárkar fel/le/balra/jobbra – kikapcsolt állapotban.

Kiírás: WUMAG ELEVANT XXX


Jelentése:

A gépmozgatás szabadon kezelhető. Egy oszlopdiagramm megmutatja a normális kezelhetőségi paramétereket. A diagramm az oldalnyúlás terhelőnyomatékát mutatja, és amikor eléri a maximális értéket a gép csak tehernyomatékcsökkentő mozgatásokat engedélyez („emelőkar fel” ill. „teleszkóp be”). Forgatást pedig csak a stabil oldal irányában lehet kivitelezni.

Megjegyzés:

A kijelző villogása két esetben lehetséges: ha az emelőkar munkahengerében a nyomás a minimálérték alá esik illetve ha az „emelőkar fel” funkciónál a nyomás a maximális érték fölé emelkedik.

Kiírás: Kitámasztóüzemmód (Stützbetrieb)


Jelentése:

Az emelőgép talpaló üzemmódba kapcsol át. A szerkezet mozgatása nem lehetséges, amíg a kitámasztás be nem fejeződik. A kijelzőn megjelenő kitámasztási módok több másodpercig láthatóak, így a kezelő kényelmesen ki tudja választani a megfelelőt. Ezt a kitámasztás balra ill jobbra gombbal lehet kiválasztani és ez megjelenik a kijelzőn is.

Kiírás: kitámasztóüzemmód szállítási állapot


Jelentése:

Az emelőgép kitámasztóüzemmódban van de egyik talpnak sincs talajnyomása. A szerkezet mozgatása nem lehetséges. A kijelzőn a következő értékek jelenhetnek meg:

0= Támasz nincs szállítási helyzetben

1= Támasz szállítási helyzetben

A rövidítések a következőket jelentik:

VL=Bal első

VR=Jobb első

HL=Bal hátsó

HR=Jobb hátsó

Teendők:

Amennyiben a kiírás és a gép állapota nem egyezik meg, kivitelezhetünk egy hibaanalízist az lcd kijelzőn. Az „Abfrage” ?! gomb többszörös megnyomásával a hibaforrás megjeleníthető illetve a számítógépen lévő led lista alapján elemezhető.

Javaslat:

Ha az egyik támasz nyomás alá kerül (talajhoz ér) akkor a kijelző a következő kiírást mutatja: kitámasztóüzemmód talajnyomás (STUETZENBETRIEB BODENDRUCK)

Kiírás: kitámasztóüzem talajnyomás


Jelentése:

Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor a támaszok már nem szállítási üzemmódban vannak és legalább már 1 elérte a talajt. A kijelzőn a következő értékek jelenhetnek meg:

0= támasz talajnyomás nélkül

1= támasz talajnyomással

Rövidítéseket lásd az előző oldalon.

Teendők:

Ha mind a négy támasz elérte a talajt és a gépet nem lehet más üzemmódba kapcsolni, akkor a következőket ellenőrizzük:

· „Stuetzbetrieb” – kitámasztóüzemmódot kikapcsolni

· ellenőrizni, hogy a gépezet a tartószerkezettől elmozdult-e (kosárkarrögzítés, emelőkartartószerkezet)

· ellenőrizni, hogy a joystick mozgatásával már nem a kitámasztást irányítjuk

Amennyiben a kiírás és a gép állapota nem egyezik meg, kivitelezhetünk egy hibaanalízist az lcd kijelzőn. Az „Abfrage” ?! gomb többszörös megnyomásával a hibaforrás megjeleníthető illetve a számítógépen lévő led lista alapján elemezhető.

Javaslat:

Ez a kijelzés nem feltétlenül jelent egy biztos kitámasztást, csak a kitámasztás megkönyítését szolgálja. A kezelőnek ellenőrizni kell a támaszok megfelelő felfekvését a talajra és nem megfelelő teherbírású talajra (aknatető, lefolyó) kitámasztani tilos! A puha, süllyedékeny talalnál teherelosztó alátétek használata kötelező! (talpfa) A kezelő a gép beállításánál kitámasztóüzemben a vízszintestől maximum 2°ban térhet el és a tengelyek felemelkedését a talajról ellenőriznie kell.

A támaszok megfelelő kenésére ügyelni kell, hogy azok a vezetőszelvényben megfelelő mozgástérrel rendelkezzenek, és a súrlódásokat elkerüljük.

Kiírás: Törésveszély (Quetschgefahr)


Jelentése:

Az elfordított munkakosár szorosan a kosárkar mellett található így törésveszély áll fenn!

Ezt az állapotot figyelmeztetőhang jelzi és a gép megáll. A „kosárkar le” és „emelőkar le” funkciók letiltanak.

Teendők:

Amennyiben a kosár középállásban található a határértékeket ellenőrizni kell.

Amennyiben a kiírás és a gép állapota nem egyezik meg, kivitelezhetünk egy hibaanalízist az lcd kijelzőn. Az „Abfrage” ?! gomb többszörös megnyomásával a hibaforrás megjeleníthető illetve a számítógépen lévő led lista alapján elemezhető.

Megjegyzés:

A munkakosár középállásba forgatásánál a „emelőkosár le” és a „kosárkar le” mozgatások ismét lehetségessé válnak. A „kosár jobbra” ill „kosár balra” gombok egyidejű lenyomásánál a mozgatásletiltás áthidalható. Ezt csak saját felelősségre tehetjük meg!

Kiírás: kosárforgatás lehetetlen (KORBSCHWENKEN UNMÖGLICH)


Jelentése:

Ez az üzenet akkor jelenik meg ha megnyomtuk a „kosár jobbra” vagy „kosár balra „ gombot. A vízszintbefelyeződés még nem fejeződött be. A kosárforgatás csak a vízszintezés befelyezése után kezdhető el.

Megjegyzés:

Mivel a kosárforgatóberendezésnek és a vízszintezőrendszernek közös olajellátása van a vízszintezés befejezéséig nem forgatható a kosár.

A vízszintezés akkor van befejezve ha:

· a kosár vízszinttől való eltérése kevesebb, mint 3°

· mindkét Joystick legalább már 5 másodpercig nincs elmozdítva

Kiírás: Kosárkarhatárolás (Korbarmbegrenzung)


Jelentése:

Ha a kosárkart az emelőkar szintje fölé végállásig emeljük akkor a további felfeléirányuló kosárkari ill. emelőkari mozgatásokat a gép letiltja, mivel a kosarat nem tudná tovább szintezni.

Megjegyzés:

Ahhoz hogy pl az emelőkart feljebb lehessen emelni először a kosárkart kell leengednünk és fordítva.

Kiírás: Vízszintezési – hiba (Nivellier-Fehler)


Jelentése:

A vízszintező érzékelőknél a gép hibát észlelt!

A vízszintezési folyamatot a gép letiltja és a hibás érzékelőket az lcd kijelzi.

Rövidítések:

HAW – emelőkarszög

KAW – kosárkarszög

NIV – szintezőszög

Teendők:

A Wumag szakszervízt értesíteni kell!

Kiírás: Hidraulikateszt - Hidrauliktest


Jelentése:

Ez az üzenet a hidraulikarendszerben levő hibára vonatkozó figyelmeztetés!

Az eldugult szűrő a hidraulika szűrő szennyeződésére vonatkozik, az olaj eléri a küszöbnyomást.

Teendők:

A hibaüzenet megjelenésekor a szűrő mielőbbi cseréje szükséges!

Megjegyzés:

Az emelőgép mozgatása során a kijelzés változatlanul látható, az irányítást azonban nem befolyásolja – nem tilt le - ; ennek ellenére a hiba forrását a lehető leghamarabb meg kell találni.

Kiírás: Kitámasztóüzemmód hiba (Stützbetriebfehler)


Jelentése:

Ez a hiba üzenet akkor jelenik meg ha a talpalási üzemből nem megengedett módon váltunk a gépüzembe

Teendők:

A Joystick hibájának felderitése : a Joystick és a számítógép közötti kapcsolatot egy szakemberrel át kell vizsgáltatni.

A vészvezérlő ajtaját be kell csukni és az érzékelőinek megfelelő működését ellenőrizni.

Ha a gép a tartóból ki van emelve akkor az emelőkartartó szerkezet vagy a kosárkarrögzítés induktív kapcsolóit ellenőrizni kell. 

Amennyiben a kiírás és a gép állapota nem egyezik meg, kivitelezhetünk egy hibaanalízist az lcd kijelzőn. Az „Abfrage” ?! gomb többszörös megnyomásával a hibaforrás megjeleníthető illetve a számítógépen lévő led lista alapján elemezhető.

Amennyiben az ellenőrzés után valamilyen hiba még fellépne a Joystickban vagy az érzékelőkben szakemberrel kell leellenőriztetni.

Kiírás: Akkumulátor feszültség (Batterie Spannung)


Jelentése:

Ez az üzenet ha a hordozó motorja ki van kapcsolva és az akku fesz. túl alacsony.

Ebben az állapotban az akku fesz. kb.:19 V alatt van

Teendők :

Be kell indítani a motort és az akkut ellenőrizni.

Kiírás: Terhelőnyomték határoló vész stop hiba (LMB NOT AUS FEHLER)


Jelentése:

Egy, az érzékeőkben fellelhető hiba a terhelőnyomaték határolóban vész stop állapotot

Idézett elő így már csak terhelőnyomaték csökkentő mozgások lehetségesek(emelőkar fel és teleszkóp be). Hibás érzékelőt kijelzi a gép.

Rövidítések : 

DTW= Forgóasztal szögérzékelő

HAW= Emelőkar szögérzékelő

PHZ=Emelőkardugattyú nyomásérzékelő

VGL=Mérők összehasonlítása

Kiírás: Tehernyomaték határoló vészstop(LMB NOT AUS)


Jelentése: 

Két támaszon megszünt a talajnyomás az emeőgép LMB Vész stopba kapcsol át és csak tehernyomaték csökkentő mozgatások lehetségesek (emelőkar fel teleszkóp be)

Ez a letiltás az emelőgép túlterhelésének elkerülését szolgálja, mivel az csak két támaszon áll.

Teendők:

Az emelőgépet alapállásba tenni és rendesen kitámasztani (itt max. 2°-os szinteltérés és megemelt tengelyek) 

Hordozó akkumulátorát ellenőrizni.

Az „Abfrage” ?! gomb többszörös megnyomásával a hibaforrás megjeleníthető illetve a számítógépen lévő led lista alapján elemezhető.

Kiírás: kiiktatási hiba – Freigabe Fehler


Jelentése:

A gép irányítása nem lehetséges, mivel egy kiiktatási hiba merült fel.

A letiltás okai lehetnek:

· a terhelésinyomaték határoló (LMB) érzékelői hibásak

H= emelőkarszögérzékelő

D=forgóasztalszögérzékelő

P=emelőkardugattyúnyomás

V=a mérők összehasonlítása

· az egyik Joystick valamelyik irányba történt bekapcsolása

· vészvezérlő nyitva

Teendők:

· az érzékelőkben fellelhető hiba diagnózisa: az „Abfrage” gomb megnyomásával a hiba lekérdezése

· az érzékelők és a számítógép közötti kapcsolat felülvizsgáltatása egy szakemberrel

· a joystick hibáinak felmérése: a LED lista segítségével és az „Abfrage” billentyű „számítógép bemenetei” és „számítógép kimenetei” funkcióival való analízis;
az érintett Joystick és a számítógépes irányítórendszer közötti összeköttetés felülvizsgálata szakember által

· ha a vészvezérlő nyitva van: a LED lista segítségével és az „Abfrage” billentyű „számítógép bemenetei” és „számítógép kimenetei” funkciók általi analízis;
a vészvezérlő fedőlapjának lezárása;

Megjegyzés: érzékelőhiba kijelzésére csak akkor kerül sor, ha az emelőkar alaphelyzetben a hordozón van. Ha a gép más helyzetben található, akkor LMB – Vész stopba kapcsol át a rendszer.

Kiírás: kiiktatási hiba – ferde kitalpalás (Freigabe Fehler – Fahrzeug zu schräg abgestützt)


Jelentése:

A számítógép letiltja a gép irányítását, mert a szerkezet több mint 3°ban meg van dőlve.

Teendők:

· emelőkarszögérzékelőt a display segítségével (Abfrage gomb) ellenőrizni

· a gépkocsit a vízszintezők segítségével megfelelően kitalpalni (max. 2°os szögeltérés!)

Megjegyzés:

A dőlésszög ellenőrzése a szerkezetben található dőlésérzékelő segítségével történik („elektronikus vízmérleg”). A dőlésszöget elől és hátul is ez méri.

Kiírás: hibás kitalpalás (Abstuetzung falsch)


Jelentése: a gép letilt mivel a vízszinttalpak nincsenek talajnyomásig kitolva, vagy a talpalási határérzékelő hibát érzékel.

Teendő:

· Az „Abfrage” gomb segítségével a talpalási határérzékelő ellenőrzése

· Esetleg a talpalás megismétlése

Megjegyzés:

Amennyiben a határérzékelő meghibásodására fény derülne, szakértő segítségével kell a gépet átvizsgálni.


Kiírás: Vész stop – a vezérlőn lévő kapcsoló aktiválva


Jelentése: a forgóasztalon vagy a másodvezérlőn levő vész-stop kapcsolót működésbe hozták

Teendők: - a kapcsoló felfelé irányban történő kihúzásával a gép újra működésbe hozható

Amennyiben a kapcsoló beragad kontakttisztítófolyadékkal be kell fújni és újra megpróbálni kihúzni, vagy szakszervíz segítségével kicserélni.

Megjegyzés: a vész-stop lánc a központi számítógéptől függetlenül működik, ez azt jelenti, hogy a számítógép a vész-stop állapotot közvetve létrehozhat, de hiba esetén kiiktatni nem tudja azt!

A számítógép csak az adatokat dolgozza fel.


Kiírás: Vész stop – a kosárban lévő kapcsoló aktiválva


Jelentése: a munkakosárban lévő vész-stop kapcsolót aktiválták

Teendők: - a kapcsoló felfelé irányban történő kihúzásával a gép újra működésbe hozható

Amennyiben a kapcsoló beragad kontakttisztítófolyadékkal be kell fújni és újra megpróbálni kihúzni, vagy szakszervíz segítségével kicserélni.

Megjegyzés: a vész-stop lánc a központi számítógéptől függetlenül működik, ez azt jelenti, hogy a számítógép a vész-stop állapotot közvetve létrehozhat, de hiba esetén kiiktatni nem tudja azt!

A számítógép csak az adatokat dolgozza fel.

Kiírás: Vész stop – kosárkibillenés biztosítása


Jelentés: ha a higanykapcsoló 10°nál nagyobb kosárvízszinteltérést érzékel azonnal vész stop állapotot hoz létre.

Teendők: a vészvezérlés segítségével a munkakosarat a kosár ill az emelőkar mozgatásával vízszintes állapotba kell helyezni. Ha a kosár vízszinttől való eltérése 10°nál kevesebb, akkor a vész stop feloldásra kerül.

Ha a kosár vízszintben van és ennek ellenére üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor a higanykapcsoló ellenőrzésére van szükség ill a kapcsolodó időzíthető jelfogókat szakemberrel át kell vizsgáltatni.

Megjegyzés: a vész-stop lánc a központi számítógéptől függetlenül működik, ez azt jelenti, hogy a számítógép a vész-stop állapotot közvetve létrehozhat, de hiba esetén kiiktatni nem tudja azt!

A számítógép csak az adatokat dolgozza fel.


Kiírás: Vész stop – kosárfelakadás


Jelentése: a kosárfelakadás biztosító kapcsoló vész stop állapotot hozott létre, mivel a kosár felakadt.

Teendők: a kosárvédelem ki gomb megnyomásával ez a vész stop – és csakis ez a vész stop – feloldható. A gomb nyomvatartásával egyidejűleg a szerkezet a joystickokkal a kezelő saját felelősségére mozgatható.

A kosár túlterheltsége a szerkezet stabilitási biztonságát veszélyezteti!

Ha a kijelző nem a szerkezet állapotát jelzi ki, akkor a hiba az „Abfrage” gomb többszöri megnyomásával ill. a LED lista és a központi számítógép segítségével lekérdezhető, megvizsgálható.

Amennyiben az ellenőrzés során a határérzékelőn észlelünk hibát, szakértővel kell a készüléket átvizsgáltatni.


Megjegyzés: a kosárfelakadásbiztosításának lekérdezése a vízszintező henger terhelésváltásának vizsgálatával történik. Normál esetben a dugattyú húzóterhelésen van. Ha a kosár felakad, vagy akadály kerül az útjába a vízszintező henger tehermentesítődik. A dugattyú megtámasztásában levő holtjáték segíti a biztonsági feltételek lekérdezését, ami egy határérzékelő segítségével történik.

A vész-stop lánc a központi számítógéptől függetlenül működik, ez azt jelenti, hogy a számítógép a vész-stop állapotot közvetve létrehozhat, de hiba esetén kiiktatni nem tudja azt!

A számítógép csak az adatokat dolgozza fel.

Kiírás: Vész-stop – láncfigyelő


Jelentése: a láncfelügyelőkapcsoló vész stop állapotot idézett elő (teleszkópkitolófelügyelet)

Teendők: Ha a kijelző nem a szerkezet állapotát jelzi ki, akkor a hiba az „Abfrage” gomb többszöri megnyomásával ill. a LED lista és a központi számítógép segítségével lekérdezhető, megvizsgálható.

· a lánc szakértő általi átvizsgálása, utánhúzása ill cseréje szükséges

· végálláskapcsoló beállításának ellenőrzése

· végálláskapcsoló működésközbeni ellenőrzése

Amennyiben az ellenőrzés során a határérzékelőn észlelünk hibát, szakértővel kell a készüléket átvizsgáltatni.

Megjegyzés:

A teleszkópkitolófelügyelet a nem terhelt lánc ellenőrzését szolgálja. A láncot tányérrugóköteg feszíti elő. A rugóköteg útját végálláskapcsoló kérdezi le. Ha a lánc előfeszítése egy bizonyos értéket átlép (pl. mert a megterhelt lánc kinyúlik vagy elszakad) a határérzékelő üzemen kívül helyezi a gépet.

A vész-stop lánc a központi számítógéptől függetlenül működik, ez azt jelenti, hogy a számítógép a vész-stop állapotot közvetve létrehozhat, de hiba esetén kiiktatni nem tudja azt!

A számítógép csak az adatokat dolgozza fel.

Kiírás: Vész stop – DT 04es számítógép


Jelentése: a központi számítógép irányítás DT 04es számítógépe vész stop állapotot idézett elő. Ez például alacsony akumulátorfeszültség miatt lehetséges.

Teendők: „Fzg Motor I” gombot aktiválni („Motor start”)

Megjegyzés: járó motornál is aktiválható a felül említett gomb, mivel ráindítás nem történik. Ezzel csak a központi számítógép „melegindítása” idézhető elő, ami feloldja a vész stoppot. Ha a feszültség 18 V alá süllyed, az MK1 és MK2es rövidzárlatészlelők bekapcsolnak, és a számítógép lekapcsolja a kimeneteket. Így vész stop állapot idéződik elő és a fentlátható üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Kiírás: Vész stop – DT 02es számítógép


Jelentése: a központi számítógép irányítás DT 02es számítógépe vész stop állapotot idézett elő. Ez például alacsony akumulátorfeszültség miatt lehetséges.

Teendők: „Fzg Motor I” gombot aktiválni („Motor start”)

Megjegyzés: járó motornál is aktiválható a felül említett gomb, mivel ráindítás nem történik. Ezzel csak a központi számítógép „melegindítása” idézhető elő, ami feloldja a vész stoppot. Ha a feszültség 18 V alá süllyed, az MK1 és MK2es rövidzárlatészlelők bekapcsolnak, és a számítógép lekapcsolja a kimeneteket. Így vész stop állapot idéződik elő és a fentlátható üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Kiírás: Wumag elevant


Jelentése: a mennyiségszabályzó irányítása kiiktatódik, így a szerkezet leáll. Szabad kosárkarmozgatás sem lehetséges.

Ez a kiírás akkor jelenik meg, ha:

· ha egyidejűleg még nem definiált ill a kijelzőn még nem megjelenített hiba van a gépben

· a hidraulika modul automatikus programozásánál

Teendők:

· ha nem csak rövidideig (pl motor indításánál) jelenik meg az üzenet, akkor:

· „Fzg Motor I” gombot megnyomni (központi számítógép „melegindítása”)

· gyújtás ki- és bekapcsolása (központi számítógép „hidegindítása”)

Megjegyzés:

A „Fzg Motor I” gomb megnyomásánál ez az üzenet rövid időre beiktatódik.

Kiírás: lekérdezés – központi számítógép bemenetei


Jelentése: 

Ez a kiírás a központi számítógép bemeneteinek lekérdezését teszi lehetővé a kosárirányításban.(Státusz lekérdezés)

Mindkét sorban az E1 (felső sor) E2 (alsó sor) blokkok 8 LED –je jelenik meg.

Egy adott bemenet állapota az index száma alatt jelenik meg.

A következőt jelentik:




-0= bemenet fesz. mentesítve=LED kikapcs.




-1= bemenet fesz. alatt = LED bekapcs.

Teendők : 



Ez a kiírás az Abfrage (!?)gomb többszöri megnyomásával jeleníthető meg. Hiba analízis csak a LED lista segítségével kivitelezhető.

Megjegyzés: 



A kiírás normál esetben mindig megjeleníthető (elsőbbséget élvez más kiírással szemben.)

Kiírás: lekérdezés – központi számítógép kimenetei


Jelentése: 

Ez a kiírás a központi számítógép kimeneteinek lekérdezését teszi lehetővé a kosárirányításban.(Státusz lekérdezés)

Mindkét sorban az A1 (felső sor) A2 (alsó sor) blokkok 8 LED –je jelenik meg.

Egy adott kimenet állapota az index száma alatt jelenik meg.

A következőt jelentik:




-0= kimenet fesz. mentesítve=LED kikapcs.




-1= kimenet fesz. alatt = LED bekapcs.

A2 Blokk kimenetei „Átprogramozhatóak” és így E9ként olvashatók

Teendők: 



Ez a kiírás az Abfrage (!?)gomb többszöri megnyomásával jeleníthető meg. Hiba analízis csak a LED lista segítségével kivitelezhető.

Megjegyzés: 

A kiírás normál esetben mindig megjeleníthető (elsőbbséget élvez más kiírással szemben.)

Kiírás: Lekérdezés – Érzékelő 1

                                                                                                                                

Jelentése:

A központi számítógép irányítás érzékelőinek a kijelző lekérdezésére használt kiírás

Teendők: Az Abfrage(!?) gomb többszöri megnyomásával megjeleníthető a kiírás


Forgóasztalszög = 250° szállítási helyzetben; 0° ill. 500° végállásokban


Emelőkarszög = 0°szállítási helyzetben hordozó vízszintesen van

75° ha az emelőkar kiemelt helyzetben és hordozó víszintes helyzetben


Teleszkópdugattyúemelés: 0 cm szállítási helyzetben





        610 cm teljesen kitolt teleszkópnál


Ha hiba üzenet jelenik meg akkor WUMAG Szervízt kell értesíteni

Megjegyzés: Ez a kiírás bármikor megjeleníthető

Kiírás: Lekérdezés – Érzékelő 2

                                                                                                                                

Jelentése:

A központi számítógép irányítás érzékelőinek a kijelző lekérdezésére használt kiírás

Teendők: Az Abfrage(!?) gomb többszöri megnyomásával megjeleníthető a kiírás


Kosárkarszög = 0° szállítási helyzetben; 2000° kosárkar teljesen kitolt állapotban


Lengőcsapágyszög = 0°szállítási helyzetben hordozó vízszintesen van

2000° teljesen kitolt szinteződugattyúnál


Szint 2 : a munkakosár számítási fázisszöge +/- 100° szögállás


Ha hiba üzenet jelenik meg akkor WUMAG Szervízt kell értesíteni

Megjegyzés:

A kosárkarszög a kosárkar és az emelőkar közötti relativ szögállás.

A lengőcsapágyszög a kosárkar és a kosárhordozó közötti relativ szögállás.

A szint 2 a munkakosár számítási fázisszöge.

Kiírás: lekérdezés – vízszintes kitámasztás – szállítási helyzet


Jelentése: minden, szállítási helyzetben levő vízszintes kitámasztó kijelzése

Teendők:

· a vízszintes kitámasztóknál lévő határérzékelők átvizsgálása, ill az aktuális állapot kijelzése

· amennyiben a kijelzés által valamely határérzékelő meghibásodására lehet következtetni, szakértővel kell a szerkezetet megjavítattni, átvizsgáltatni

Megjegyzés: ez a kiírás hibafelkutatást tesz lehetővé ha a gép szabad kezelése akadályozva van.

Kiírás: lekérdezés – vízszintes kitámasztók – végállás


Jelentése: a kijelzőn azok a vízszintes kitámasztók jelennek meg, amelyek éppen végállásban (teljes kitolt állapotban) találhatók

Teendők:

· a vízszintes kitámasztóknál lévő határérzékelők átvizsgálása, ill az aktuális állapot kijelzése. A kitámasztásirányítóval a kitámasztókat végállásig kitolni.

· amennyiben a kijelzés által valamely határérzékelő meghibásodására lehet következtetni, szakértővel kell a szerkezetet megjavítattni, átvizsgáltatni

Megjegyzés: ez a kijelzés hibakeresést is lehetővé tesz, ha a gép működése akadályozva van ill csak behatárolt támasztásiszélesség áll a gépjármű rendelkezésére.

Kiírás: lekérdezés – függőleges kitámasztók – szállítási helyzet


Jelentése: azon függőleges kitámasztók kijelzések, amelyek szállítási helyzetben vannak

Teendők:

· a függőleges kitámasztóknál lévő határérzékelők átvizsgálása, ill az aktuális állapot kijelzése. A kitámasztásirányítóval a függőleges kitámasztókat végállásig kitolni.

· amennyiben a kijelzés által valamely határérzékelő meghibásodására lehet következtetni, szakértővel kell a szerkezetet megjavítattni, átvizsgáltatni

Kiírás: lekérdezés – függőleges kitámasztók – talajnyomás


Jelentése: azon függőleges kitámasztók kijelzése, amelyek végállásban (teljesen kitolt állapotban) találhatók

Teendők:

· a függőleges kitámasztóknál lévő határérzékelők átvizsgálása, ill az aktuális állapot kijelzése. A kitámasztásirányítóval a függőleges kitámasztókat végállásig kitolni.

· amennyiben a kijelzés által valamely határérzékelő meghibásodására lehet következtetni, szakértővel kell a szerkezetet megjavítattni, átvizsgáltatni

Kiírás: lekérdezés – határérzékelő Teszt 1


Jelentése: ha a hordozón levő kitámasztásirányítószekrény ajtaja nyitva van és/vagy a vészvezérlés fedelét kinyitjuk, egy határérzékelő leállítja a kosárban levő gépirányítást.

· Kitámasztás = nyitva/zárva (kitámasztás vészvezérlésénél levő fedő)

· Szerkezet/gép=nyitva/zárva (vészvezérlés fedőlapja)

Teendők:

· a vészvezérlők fedelénél lévő határérzékelők felülvizsgálata

· amennyiben a kijelzés által valamely határérzékelő meghibásodására lehet következtetni, szakértővel kell a szerkezetet megjavítattni, átvizsgáltatni

Megjegyzés: ezt a kijelzést normál esetben mindig előhívhatjuk

(elsőbbség a többi kijelzéssel szemben)

Kiírás: lekérdezés – határérzékelő teszt 2


Jelentése:

Az emelőkartartón ill a kosárkarrögzítésen lévő induktiv határérzékelők jelzik, hogy az emelőkar a tartószerkezetben és a kosárkar a kosárkarrögzítőben találhatók-e.

A kosárkarrögzítőn található induktív határérzékelők aktiválják:

· a vezetőfülke műszerfalán található két fényjelzést, amelyek jelzik, ha a kosár a rögzítésből kicsúszott.

· A kosár alján található vészfényt

Teendők:

· amennyiben a kijelzés által valamely határérzékelő meghibásodására lehet következtetni, szakértővel kell a szerkezetet megjavítattni, átvizsgáltatni

Kiírás: lekérdezés – határérzékelő teszt 3


Jelentése: a 3as és a 4es teleszkóp kihúzásához használt fleyerláncokkal párhuzamosan egy nem terhelt lánc is fut, amely előfeszített és egy határérzékelő ellenőrzése alatt van.

Lánc 1_____=hiba/ok(kitolólánc teleszkóp III

Lánc 2_____=hiba/ok(kitolólánc teleszkóp IV

Szűrő______=ok/zárva(az olajszűrő cseréje szükséges

Teendők:


Amennyiben a határérzékelő meghibásodik a Wumag szervízt kell értesíteni.

Kiírás: lekérdezés – villanólámpa rövidzárlat


Jelentése:

A kitámasztóknál elhelyezett figyelmeztető fény esetleges túlfeszültsége esetén a kitámasztóknál levő villanófényjelzők (páronként) ill a kosár alatt levő jelzőfények kiégnek.

Kosár: ok/hiba

Kitámasztó bal: ok/hiba

Kitámasztó jobb: ok/hiba

Teendők:

Az „Fzg Motor I” es gomb mégegyszeri megnyomásával a jelzőfények ismét aktiválhatók. Amennyiben ez nem lehetséges, rövidzárlat lépett fel és a villanólámpa kiégett. Csak 10 Wattos jelzőlámpákat használhatunk.

Amennyiben rövidzárlat lép fel a Wumag szervízt értesíteni kell.

Kiírás: opció – kosárlétra leeresztve


Jelentése:

Mivel a kosárlétra még nem lett felhajtva a gép irányítása nem megengedett.

Teendők:

· a kosárlétrát fel kell hajtani és berácsolni

· Ha a kijelző nem a szerkezet állapotát jelzi ki, akkor a hiba az „Abfrage” gomb többszöri megnyomásával ill. a LED lista és a központi számítógép segítségével lekérdezhető, megvizsgálható.

· amennyiben a kijelzés által valamely határérzékelő meghibásodására lehet következtetni, szakértővel kell a szerkezetet megjavítattni, átvizsgáltatni

Megjegyzés:

Ez a kijelzés szerkezet- és számítógépfüggő.

Kiírás: opció – holtemberkapcsoló


Jelentése: mivel a holtemberkapcsolót még nem húztuk fel, a gép működésképtelen.

Teendők:

· a joysticken található „gyűrűket” felhúzni, ezáltal a gépet működésbe hozni

· Ha a kijelző nem a szerkezet állapotát jelzi ki, akkor a hiba az „Abfrage” gomb többszöri megnyomásával ill. a LED lista és a központi számítógép segítségével lekérdezhető, megvizsgálható.

· amennyiben a kijelzés által valamely határérzékelő meghibásodására lehet következtetni, szakértővel kell a szerkezetet megjavítattni, átvizsgáltatni

Megjegyzés:

Ez a kijelzés szerkezet- és központi számítógépfüggő

Kiírás: opció – forgóasztal középen


Jelentése: ez a kijelzés segítségül szolgál a kezelőnek az emelőkar tartószerkezetbe való visszahelyezésénél.

Megjegyzés:

Ez a kijelzés szerkezet- és központi számítógépfüggő

Kiírás: opció – Másodvezérlés


Jelentése:

A másodvezérlés bekapcsolt. A gép kosárból történő irányítása nem lehetséges a továbbiakban. A két szélsőérték közötti oszlopos kijelzés a gép üzemkészenlétét mutatja és a hatótávolság mérésére szolgál valamint LMB által meghatározott.

Amennyiben a maximális értékig minden oszlop világít csak a tehernyomatékcsökkentő mozgatások engedélyezettek (emelőkar fel és teleszkóp be) illetve a kibiztosított oldal irányába történő forgatás.

Teendők:

· másodvezérlésbe történő átkapcsolás a vezetőfülkében található kulcskapcsoló aktiválásával vagy a hordozón található vészvezérlődoboz kinyitásával történik.

Megjegyzés:

Ha a kijelzőn lévő oszlopok villogni kezdenek, az túl kicsi vagy túl nagy LMB értékek miatt lehetséges. (alá- ill túlfutás)

A géptámaszban akkor villognak az oszlopocskák, ha az emelőkardugattyúban levő nyomás a minimálértéket nem éri el. (aláfutás)

Az „emelőkar fel” mozgatásnál az oszlopocskák akkor világítanak, ha a dinamikus nyomásfelszökés miatt az emelőkardugattyúban a nyomás a maximális értéket meghaladja. (túlfutás)

A tehernyomatékhatároló minden talajnyomáskapcsolót felügyel!

Amennyiben meghibásodás lép fel a Wumag szervízt kell értesíteni!

Ez a kijelzés szerkezet- és központi számítógépfüggő.

LED LISTA

	LED ELSŐ SOR

	HELY
	JELÖLÉS
	LEÍRÁS
	LED AKTÍV, HA


	1
	E2.8
	Kapcsoló: forgóasztalt balra forgat
	Lenyomva

	2
	E2.7
	Kapcsoló: forgóasztalt jobbra forgat
	Lenyomva

	3
	E2.6
	Kapcsoló: teleszkóp ki
	Lenyomva

	4
	E2.5
	Kapcsoló: teleszkóp be
	Lenyomva

	5
	E2.4
	Kapcsoló: kosárkar le
	Lenyomva

	6
	E2.3
	Kapcsoló: kosárkar fel
	Lenyomva

	7
	E2.2
	Kapcsoló: emelőkar fel
	Lenyomva

	8
	E2.1
	Kapcsoló: emelőkar le
	Lenyomva


	9
	E1.8
	Info: melléküzem/hajtás
	Bekapcsolva

	10
	E1.7
	Info: motorstart szignál (beindítás)
	Motor start

	11
	E1.6
	Programozó mód
	Aktív

	12
	E1.5
	Induktív kapcsoló: kosárrögzítés
	Rögzítőszerkezetben

	13
	E1.4
	Info: szivattyúnyomás (vész stop)
	PDSV ott

	14
	E1.3
	Info: kettes lánc ellenőrzése
	Lánc ok

	15
	E1.2
	Info: egyes lánc ellenőrzése
	Lánc ok

	16
	E1.1
	Info: vész stop kapcsoló a hordozón
	Nincs vész stop


	17
	A2.8
	Jelfogó: vész stop a DT 07től
	Nincs vész stop

	18
	A2.7
	RSM (Wat) törölve
	Reset/törlés

	19
	A2.6
	szabad
	

	20
	A2.5
	Határérzékelő: másodkapcsolón fedő
	Bekapcsolva

	21
	A2.4
	Kapcsoló: kosárforgatás jobbra
	Lenyomva

	22
	A2.3
	Kapcsoló: kosárforgatás balra
	Lenyomva

	23
	A2.2
	Kapcsoló: gyorsan
	Lenyomva

	24
	A2.1
	Kapcsoló: kosárhívás
	Lenyomva


	25
	A1.8
	Forgásszám (opció)
	Lenyomva

	26
	A1.7
	Szelep: átkapcsolás gép/kitámasztóüzemm
	Kitámasztóüzemm

	27
	A1.6
	Szelep: kitámasztók jobbra
	Szelep nyitva

	28
	A1.5
	Szelep: kitámasztók balra
	Szelep nyitva

	29
	A1.4
	Szelep: függőlegestámaszok elől jobbra
	Szelep nyitva

	30
	A1.3
	Szelep: függőlegestámaszok hátul jobbra
	Szelep nyitva

	31
	A1.2
	Szelep: függőlegestámaszok hátul balra
	Szelep nyitva

	32
	A1.1
	Szelep: függőlegestámaszok hátul jobbra
	Szelep nyitva


	LED 2. SOR

	HELY
	JELÖLÉS
	LEÍRÁS
	LED AKTÍV, HA


	1
	E4.8
	Függőleges szállítás elől jobbra
	Nincs lenyomva

	2
	E4.7
	Függőleges szállítás hátul jobbra
	Nincs lenyomva

	3
	E4.6
	Függőleges szállítás hátul balra
	Nincs lenyomva

	4
	E4.5
	Függőleges szállítás elől balra
	Nincs lenyomva

	5
	E4.4
	Vízszintes szállítás elől jobbra
	Nincs lenyomva

	6
	E4.3
	Vízszintes szállítás hátul jobbra
	Nincs lenyomva

	7
	E4.2
	Vízszintes szállítás hátul balra
	Nincs lenyomva

	8
	E4.1
	Vízszintes szállítás elől balra
	Nincs lenyomva


	9
	E3.8
	Memória (opció)
	Aktív ha lenyomva

	10
	E3.7
	szabad
	

	11
	E3.6
	szabad
	

	12
	E3.5
	szabad
	

	13
	E3.4
	szabad
	

	14
	E3.3
	szabad
	

	15
	E3.2
	szabad
	

	16
	E3.1
	Szintezőnyomás
	ok


	17
	E10.8
	Forgóasztal középen (opció)
	Középen

	18
	E10.7
	Kupplung kapcsoló (opció)
	Lenyomva

	19
	E10.6
	Kulcskapcsoló: magasságkorlátozás2 (op)
	Bekapcsolva

	20
	E10.5
	Kulcskapcsoló: magasságkorlátozás 1 (op)
	Bekapcsolva

	21
	E10.4
	Nyomáskapcsoló: szűrő szennyeződés
	Szennyezett

	22
	E10.3
	Határkapcsoló: gép vészvezérlő fedő
	Fedő becsukva

	23
	E10.2
	Határkapcsoló: támasztók vészvezérl fedő
	Fedő becsukva

	24
	E10.1
	szabad
	


	25
	A3.8
	Jelzőfény jobb kitámasztók
	Villog

	26
	A3.7
	Jelzőfény bal kitámasztók
	Villog

	27
	A3.6
	Sofőrhívó
	Lenyomva

	28
	A3.5
	Jelzőfény „kitámasztók talajnyomás alatt”
	Világít (villog)

	29
	A3.4
	Opció (átkapcsolás másodvezérlésre)
	Lehetőségszerint

	30
	A3.3
	Szabad (opció)
	

	31
	A3.2
	Szelep: nyomás nélküli fordulat
	Nyomás nélkül

	32
	A3.1
	Jelfogó átkapcsoló: kitámasztók kitolva
	Kitámasztók kitol


	LED sor 3 RSM 1

	HELY
	JELÖLÉS
	LEÍRÁS
	LED AKTÍV, HA


	1
	WB31.16
	E16: reset, újraindítás
	Lenyomva

	2
	WB31.15
	E15: szabad
	

	3
	WB31.14
	E14: emelőkardugattyú az egyes blokkon
	Nincs a blokkon

	4
	WB31.13
	E13: emelőkar az egyes tartón
	Nincs a tartón

	5
	WB31.12
	
	

	6
	WB31.11
	
	

	7
	WB31.10
	
	

	8
	WB31.9
	
	


	9
	WB31.8
	E08: talajnyomás elől jobbra
	talajnyomás

	10
	WB31.7
	E07: talajnyomás hátul jobbra
	talajnyomás

	11
	WB31.6
	E06: talajnyomás hátul balra
	talajnyomás

	12
	WB31.5
	E05: talajnyomás elől balra
	talajnyomás

	13
	WB31.4
	E04: kitámasztók üzemállapotban EJ
	végállás

	14
	WB31.3
	E03: kitámasztók üzemállapotban HJ
	végállás

	15
	WB31.3
	E02: kitámasztók üzemállapotban HB
	végállás

	16
	WB31.2
	E01: kitámasztók üzemállapotban EB
	végállás


	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	20
	
	Státusz LED 1
	

	21
	
	
	

	22
	
	
	

	23
	
	
	

	24
	
	
	


	25
	
	
	

	26
	
	
	

	27
	
	
	

	28
	
	Státusz LED 2
	

	29
	
	
	

	30
	
	
	

	31
	
	
	

	32
	
	
	


	LED SOR 4 RSM 2

	HELY
	JELÖLÉS
	LEÍRÁS
	LED AKTÍV, HA


	1
	WB31.16
	E16: reset, újraindítás
	Lenyomva

	2
	WB31.15
	E15: szabad
	

	3
	WB31.14
	E14: emelőkardugattyú az egyes blokkon
	Nincs a blokkon

	4
	WB31.13
	E13: emelőkar az egyes tartón
	Nincs a tartón

	5
	WB31.12
	
	

	6
	WB31.11
	
	

	7
	WB31.10
	
	

	8
	
	
	


	9
	WB31.8
	E08: talajnyomás elől jobbra
	talajnyomás

	10
	WB31.7
	E07: talajnyomás hátul jobbra
	talajnyomás

	11
	WB31.6
	E06: talajnyomás hátul balra
	talajnyomás

	12
	WB31.5
	E05: talajnyomás elől balra
	talajnyomás

	13
	WB31.4
	E04: kitámasztók üzemállapotban EJ
	végállás

	14
	WB31.3
	E03: kitámasztók üzemállapotban HJ
	végállás

	15
	WB31.3
	E02: kitámasztók üzemállapotban HB
	végállás

	16
	WB31.2
	E01: kitámasztók üzemállapotban EB
	végállás


	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	20
	
	Státusz LED 1
	

	21
	
	
	

	22
	
	
	

	23
	
	
	

	24
	
	
	


	25
	
	
	

	26
	
	
	

	27
	
	
	

	28
	
	Státusz LED 2
	

	29
	
	
	

	30
	
	
	

	31
	
	
	

	32
	
	
	


	LED SOR5

	HELY
	JELÖLÉS
	LEÍRÁS
	LED AKTÍV, HA


	1
	EW5.4
	Feszültség
	

	2
	
	
	

	3
	EW5.3
	Hosszúság (opció)
	

	4
	
	
	

	5
	EW5.2
	Gépjárműhajlás(szög) jobbra/balra (opció)
	

	6
	
	
	

	7
	EW5.1
	Gépjárműhajlás(szög) előre/hátra (opció)
	

	8
	
	
	


	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	E11.1
	PWM aktiválva (zöld)
	PWM aktív


	17
	E11.8
	Szabályzószelep: emelőkar fel
	Enged/hiba/aktív

	18
	E11.7
	Szabályzószelep: emelőkar le
	Enged/hiba/aktív

	19
	E11.6
	Szabályzószelep: kosárkar fel
	Enged/hiba/aktív

	20
	E11.5
	Szabályzószelep: kosárkar le
	Enged/hiba/aktív

	21
	E11.4
	Szabályzószelep: teleszkóp ki
	Enged/hiba/aktív

	22
	E11.3
	Szabályzószelep: teleszkóp be
	Enged/hiba/aktív

	23
	E11.2
	Szabályzószelep: forgatás balra
	Enged/hiba/aktív

	24
	E11.1
	Szabályzószelep: forgatás jobbra
	Enged/hiba/aktív


	25
	
	
	

	26
	
	
	

	27
	
	
	

	28
	
	
	

	29
	
	
	

	30
	
	
	

	31
	
	
	

	32
	
	
	


	LED SOR6

	HELY
	JELÖLÉS
	LEÍRÁS
	LED AKTÍV, HA


	1
	E16.8
	Szabad (opció)
	

	2
	E16.7
	Szabad (opció)
	

	3
	E16.6
	Szabad (opció)
	

	4
	E16.5
	Szabad (opció)
	

	5
	E16.4
	Szabad (opció)
	

	6
	E16.3
	Kitámasztásirányítás fedele balold nyitva
	Lenyomva

	7
	E16.2
	Kitámasztásirányítás fedele jobbold nyitva
	Lenyomva

	8
	E16.1
	Félautomata kitámasztás behúz/kitol
	Lenyomva


	9
	E15.8
	Kiválasztás kitámasztás kitol
	lenyomva

	10
	E15.7
	Kiválasztás kitámasztás behúz
	lenyomva

	11
	E15.6
	Kitámasztás jobbold aktivál
	lenyomva

	12
	E15.5
	Kitámasztás balold aktivál
	lenyomva

	13
	E15.4
	Talpak elől jobbold kitol
	lenyomva

	14
	E15.3
	Talpak hátul jobbold kitol
	lenyomva

	15
	E15.2
	Talpak hátul balold kitol
	lenyomva

	16
	E15.1
	Talpak elől balold kitol
	lenyomva


	17
	A16.8
	
	

	18
	A16.7
	
	

	19
	A16.6
	
	

	20
	A16.5
	
	

	21
	A16.4
	
	

	22
	A16.3
	
	

	23
	A16.2
	
	

	24
	A16.1
	
	


	25
	A15.8
	
	

	26
	A15.7
	
	

	27
	A15.6
	
	

	28
	A15.5
	
	

	29
	A15.4
	
	

	30
	A15.3
	
	

	31
	A15.2
	
	

	32
	A15.1
	
	


	LED SOR1

	HELY
	JELÖLÉS
	LEÍRÁS
	LED AKTÍV, HA


	1
	E2.8
	Jobboldi joystick: jobbra kitol
	kitolva

	2
	E2.7
	Jobboldi joystick: balra kitol
	kitolva

	3
	E2.6
	Jobboldi joystick: hátra húz
	kitolva

	4
	E2.5
	Jobboldi joystick: előre tol
	kitolva

	5
	E2.4
	Baloldi joystick: jobbra kitol
	kitolva

	6
	E2.3
	Baloldi joystick: balra kitol
	kitolva

	7
	E2.2
	Baloldi joystick: hátra húz
	kitolva

	8
	E2.1
	Baloldi joystick: előre tol
	kitolva


	9
	E1.8
	Info: motor indítószignál (beindítás)
	lenyomva

	10
	E1.7
	Kapcsoló: kitámasztóüzemmód
	lenyomva

	11
	E1.6
	Kapcsoló: hordozóvonalán kív kitám. Jobb
	lenyomva

	12
	E1.5
	Kapcsoló: hordozóvonalán kív kitám. Bal
	lenyomva

	13
	E1.4
	Info: kosárfennakadásbiztosítás áthidalva
	Nincs áthidalás

	14
	E1.3
	Info: vész stop kosárfennakadásbiztosítás
	Nem vész stop

	15
	E1.2
	Info: vész stop higanykapcsoló
	Nem vész stop

	16
	E1.1
	Info: vész stop kosárkapcsoló
	Nem vész stop


	17
	E9.8
	szabad
	

	18
	E9.7
	szabad
	

	19
	E9.6
	szabad
	

	20
	A2.5
	szabad
	

	21
	A2.4
	szabad
	

	22
	A2.3
	szabad
	

	23
	A2.2
	Kosár figyelmeztetőhangjelzés
	Sípol

	24
	A2.1
	szabad
	


	25
	A1.8
	szabad
	

	26
	A1.7
	szabad
	

	27
	A1.6
	szabad
	

	28
	A1.5
	Kosár alatti jelzőfény (villogó jobb)
	Villog

	29
	A1.4
	szabad
	

	30
	A1.3
	szabad
	

	31
	A1.2
	Kosárforgás jobb
	Forgatva

	32
	A1.1
	Kosárforgás bal
	Forgatva


Általános biztonságtechnikai előírások

1. A vásárló ill tulajdonos kötelezi magát, hogy az emelőkosaras szerkezet minden bérlőjét ill a mindenkori kezelőt a megfelelő kezelési instrukciókkal ellátja és a gép kezelését betanítja, a géppel egyidőben a kezelési útmutatót is átadja, és felhívja a figyelmet annak átolvasására.

2. A kezelést csak betanított és 18. életévüket betöltött személyek vállalhatják. A kezelési útmutatóban leírtakat és az emelőkosaras gépekre vonatkozó balesetvédelmi előírásokat mindig be kell tartani.

3. A műszaki adatoknak megfelelő maximális kosárterhelhetőséget, a kosárban szállítható személyek számát és az egyenletes teherelosztást mindig figyelemmel kell kísérni.

4. A munka megkezdése előtt a kosarat biztosítani kell, és meg kell győződni róla, hogy a fellépőlétra be van-e csukva.

5. Munkavégzés közben biztosítóöv használata ajánlott.

6. A munkakosárban tilos állványzat vagy létra használata.

7. Ha munkavégzés közben bármiféle üzemzavar lép fel a munkát fel kell függeszteni és csak a zavar elhárítása után lehet folytatni.

8. Karbantartási munkáknál ill üzemzavarelhárításnál csak szakemberek dolgozhatnak a gépen, akik a biztonsági előírásoknak megfelelően végzik munkájukat.

9. Hosszabb idejű karbantartáskimaradás esetén felülvizsgálatig a gépet használni tilos!

10. Az érzékelőket (szögjeladó, közelítésmérő és határkapcsolók) mindig tisztán, ill télen hó- és jégmentes állapotban kell tartani.

11. A gépet megfelelő teherbírású talajra lehetőleg vízszintes állapotban kell kitalpalni. A kezelő a mindenkori felelős a megfelelő kitámasztásért. A vízszinttől való eltérés max 2° lehet. A kitámasztókat süppedős talaj esetén teherelosztó alátétekkel (talpfával) kell kiegészíteni.

12. Az oldalirányú maximális erőt túllépni tilos!

13. Az emelőgépet daruként használni tilos! Az emelőgép személyek, szerszámok és gépek emelésére való.

14. A gépet 6-os (12,5 m/s vagy 45 km/h) vagy annál nagyobb szélerősségnél használni tilos!

15. Az elektromos vezetékektől csak biztonságos távolságban szabad munkát végezni! Feszültség alatt levő vezetékeken dolgozni tilos! A biztonsági távolság betartása különösen burkolatlan vezetékeknél fontos, ahol nem történt áramtalanítás.

	Névleges feszültség
	Min. Távolság (méterben)

	1000 Voltig
	1

	1 kV és 110 kV között
	3

	110 kV és 220 kV között
	4

	220 kV és 380 kV között
	5


Amennyiben a névleges feszültség ismeretlen 5 m-es távolság betartása kötelező!

16. A kosarat lengésbehozni (ugrálni, bemozgatni) tilos!

17. Vészüzemben a kitámasztókat lehetőleg lassan és rázkódásmentesen kell a helyükre visszatolni.

18. A munkakosarat akadályokra felakasztatni vagy rátolni tilos!

19. Illetéktelen személynek a gép hatósugarában tartózkodni tilos!

20. A hordozó működtetése ill elindítása csak akkor lehetséges, ha az emelőgép alapállásban van.

21. Amennyiben a tehernyomatékhatároló a maximális értéket jelzi, vagyis figyelmeztető hangot ad ki ill a kijelzőn a mutató eléri a maximumot, a kosarat tovább terhelni tilos! A kosár továbbterhelése esetén a gép stabilitását veszélyeztetjük, ami életveszélyes és tilos!

22. A biztonságos működtetéshez elengedhetetlen alkatrészek eltávolítása tilos és életveszélyes, a gép stabilitását veszélyezteti. Szétszerelt gépet használni tilos!

23. A kezelőnek a munkakosárban az egyenletes teherelosztásra figyelni kell!

24. Az emelőgépek biztonsági szabályzatában leírtakat betartani kötelező!

25. Menetközben a munkakosárban tartózkodni tilos!

Használatbavétel előtti teendők

1. A hordozóalvázon a gyártó által előírt karbantartási vizsgálatokat kell elvégezni.

2. Minden munkavégzés megkezdése előtt a biztonságos munkavégzés feltételeit átvizsgálni kötelező!

Egyéb javaslatok

Magas feszültségű létesítményekben vagy azok közelében az emelőkosaras berendezések megfelelő földeléséről gondoskodni kell, amihez a létesítmény mindenkori üzemeltetőjének előírásait kell figyelembe venni. Amennyiben ezek az előírások nem ismeretesek a munka megkezdése előtt mindenképp tisztázni kell őket az üzemeltetővel.

A következő vezetékes kapcsolatokat mindenképp létre kell hozni:

(Emelőkar – forgóasztal

(Forgóasztal – alváz vagy közvetlen föld

(Alváz – föld

A munkavégzők testi épsége megőrzésének érdekében és az emelőkosaras berendezés károsodásának elkerülése végett megfelelő földelést kell biztosítani a magasfeszültségű létesítményekben, hiszen a gép itt feltöltődhet.

Bizonyos körülmények között a gépek földelése nagyobb adóállomásoknál is szükséges, ez különösképpen a középhullámúadóknál elengedhetetlen. A földelés szempontjából szükséges adó körüli távolság az adó teljesítményétől ill a munkamagasságtól is függ.

Karbantartás

Üzemanyagok

	Hidraulikus vezérlés

	Kenőanyagforgalmazó
	Hidraulika olaj

HLPD VG 22
	Zsír

	ARAL

ESSO

CASTROL

ESSO

MOBIL OIL

GÜSOL

BP

CALTEX

SHELL

Perma

TOTAL

FUCHS
	Vitam DE 22

NUTO H-D 5

HLPD 22

Hydrol DO 22

Azolla ZS 22

Renolin MR3
	ARAL-Grease

BEACON 3 (többféle haszn)

Spheerol AP 2

BEACON 2

Mobilux 2

A 89501 sz. kenőanyag

Energrease LS2

Multifak 2

Alvania

SF 01

Grease 2

TOTAL Grease M

	
	Biológiailag lebontható hidraulika olajak

	Lóhereolaj
	Panolin HLP Synthetik 15

	UK
	Ukabiol Polar 15

	Alkatrészek
	Üzemanyag
	Mennyiség (kb)

	Forgatóműmeghajtó

Hydro-fék
	AVI1UB VSG 220-as hajtóműolaj

Automatic-Transmissions-Fluid (automata átvezető folyadék)
	1,5 l

0,10 l

	Hidraulikarendszer
	HLPD-VG 22-es hidraulikaolaj
	175 l


A hidraulikarendszer utántöltéséhez ill az üzemanyag cseréjéhez csak a HLPD-VG 22-es minőségi hidraulika olajat vagy ugyanilyen minőségi jellemzőkkel rendelkező olajat válasszunk. Amennyiben biológiailag lebontható hidraulika olajra váltunk mindenképpen egyeztessünk a Wumag szervízzel.

Megjegyzés:

Azoknál a gépeknél, amelyek biológiailag lebontható hidraulika olajat használnak az utántöltés ne ásványi eredetű hidrulika olajjal történjen, mert így az olaj lebonthatósága elveszik.

Hajtóműolaj a forgatómotorhoz

A forgatómotorhoz SAE 90 osztályozású olajat kell használni. Ez egy HYPOID olaj nagy teljesítményű hidromotorokhoz. 

Kenőzsír

Kenéshez használjunk magas teherbírású, lítiumbázisú zsírt. A kenőanyag adagolóhoz SF 01-et –30 - +110 C°.

A hidraulika működtetéséhez szükséges javaslatok

A hidraulika karbantartásánál, legfontosabb a tisztaság. Kosz, szennyeződés ne kerüljön a rendszerbe. A szemcsék eltömíthetik a szelepeket, a szivattyút károsíthatja. Ha csökken az olajszint a hidraulika rendszer tömítettségét ellenőrizi kell. A korrózió és az ebből adódó működési zavarok elkerülésének érdekében, megfelelő időszakonként a kondenz vizet le kell engedni.

A szűrőberendezés

A szűrőknek a működtető olaj tisztaságát biztosítani kell. Szűrő eltömődés esetén egy megkerülő szelep segítségével az olaj tovább tud áramolni és az eltömődött szűrőt  a irányítópultnál jelzi. A rendszer megóvása érdekében mellék áram szűrést javaslunk, ezt mindig az olajcserével együtt kell lefolytatni.

Bio olaj

Használható bio olajok: PANOLIN HLP Synth 15 v. 22


                                 Plantolube Polar 15-S vagy 22-S




         DEA Econa E22




         Shell Naturelle HF-E 15

Figyelem! A környezetbarát olajoknál vízlerakódás várható ezért a tartály alján ezt le lehet engedni.

A környezet kímélő olajaknál sűrűbb ellenőrzéseket kell tartani. Új gépnél első csere 

500 üzemóránál utána 2000 üzemóránként.

Figyelem! Környzetbarát folyadékok külömböző típusai nem keverhetők.

Karbantartási intervallumok

Általános ellenőrzések

	Ellenőrizendő
	Időköz
	Ell.módja

	Biztonsági feliratok
	Évente
	Szemrevételezés

	Figyelmeztető lámpák a vezető fülkében
	Havonta
	Szemrevét.

	A gépen lévő figyelmeztető villogók
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Hidraulika olaj csere

Olajcserét csak meleg hidraulika olajnál lehet végezni. 

Hidraulika tartály szellőző szűrő és a visszafolyóág szűrő környékét megtisztítani

Olaj nélkül a hidr.szivattyút működtetni tilos!

A sziv. És a sziv.házat olajjal fel kell tölteni

A rendszer tisztításához mosószert ne alakalmazzunk

Bolyhos tisztító ruhát alaklmazni nem szabad

Az új olaj betöltése csak szűrőagregátoron keresztül vagyis nem az olaj kannából

Kb. 50 üzemóra után a visszafolyó ág szűrőjét ell.

Minden hidr.olaj cserénél a visszafolyó ág szűrőjét ki kell cserélni

Figyelem!

Leeresztett hidr. olajnál a szivattyút bekapcsolni tilos!

Az olajszint ellenőrzés a könyvben lévő ábra szerint.

A fáradtolajat környezetbarát módon kell kezelni.

Hidraulika olajtartály tisztítása

Belső tisztítás esetén a következő módon kell eljárni:

· a hollandert (odafogatóanya) a hidraulikavezetékről lecsavarni

· a csavarokat a visszafolyóágszűrőjén kilazítani és a szűrőt leemelni

· hidraulikatankot tiszta, száraz nem bojhos ronggyal kitisztítani

Figyelem!

Tisztítószerek alkalmazása nem megengedett!

A régi tömítést újra kicserélni és a szűrőt visszahelyezni, a hidraulikavezetéket visszahelyezni és a csavarokat meghúzni.

Hidraulikaolaj betöltése

A kb 175 liternyi hidraulikaolajat a szűrőn keresztül kell betölteni. A szellőztetőszűrőt az olajpálcával felhelyezzük, utána az olajszintet ellenőrizni, esetleg utántölteni. A hidraulikaberendezést légteleníteni kell és a tömítettséget ellenőrizni.

Hidrulikaolajszint ellenőrzése

Heti ellenőrzés szükséges, lásd leírás 6.15 ös ábra alapján.

Visszafolyóág szűrőcseréje

Ha a display erre figyelmeztet, a szűrőt ki kell cserélni.

A szűrőt lecsavarjuk, a kifolyó olajat felfogjuk és környezetbarát módon kezeljük, az új szűrőt – a megfelelő tömítéssel – becsavarjuk, olajszintet ellenőrizzük majd próbajáratást végzünk.

Kondenzvíz ellenőrzése

A kondenzvíz rendszeres leengedése fontos, hiszen korrodálhatja a hidraulikarendszert, így amikor leengedjük, a csapot lassan eltekerjük és a vizet egy edénykébe összegyűjtjük.

Ezután egy esetleges olajszintellenőrzés megengedett.

A hidraulikarendszer ellenőrzése

Sérült acél, vagy gumicső keresése ellenőrzése, sérült, meglazult rögzítések, esetleg korrozió javítása szakemberrel. Vészműködtetésnél a szelepek állapotát ellenőrizni. Túl erős felmelegedés okait ellenőrizni.

A hidraulikapumpa csuklóstengelyének ellenőrzése, kenése

A csuklóstengely csavarjait ellenőrizni esetleg utánhúzni, majd a zsírzófejet megpucolni és lezsírozni.

Forgatómű megerősítés csavarjainak ellenőrzése

A forgatómű csavarjait az előírt nyomatékkal ellenőrizni esetleg utánhúzni.

A csavarok biztosításához Loctite 242es menetrögzítő ajánlott.

Forgatóműolaj cseréje

A hidraulikus úton levegőztetett rugónyomásos lamellás fék az olajmotoroknál 0,1 l olajjal van feltöltve és az utántöltéshez az automataváltó olaj ajánlott. 4000 üzemóra után ellenőrizhetjük, illetve esetlegesen kicserélhetjük az olajat.

· olajleeresztőt kitekerni (4)

· olajat leengedni, felfogni

· a tömítőgyűrűvel együtt visszatekerni

· a betöltőnyílásnál (2) új olajjal feltölteni (kb 1,5 l)

lásd 6.21 ábra

Forgatóműolaj szintjének ellenőrzése

Az olajszintnek a beöntőnyílásig kell lennie, hiány esetén utántölteni.

A golyós forgókoszorú megerősítésének ellenőrzése

A forgókoszorú csavarjainak 520 Nm-es nyomatékú utánhúzása.

(A belső gyűrű csavarjait a toronyplatni montázsnyílásain keresztül érhetjük el.)

A kulcsot a nyílásokban semmiképp se felejtsük benne, mert nyíródásveszély áll fenn.

A kis fogaskerék és a forgókoszorú közötti holtjáték beállítása

A két fogaskerék között holtjáték nem lehet, a beállítást a forgatómű csavarjainak meghúzásával végezhetjük el.

Alapállásban a két fogaskerék közötti rés max 0,2 mm lehet. A rögzítőcsavarok kitekerésével és a hajtócső forgatásával a fogaskerékholtjátéka beállítható.

Esetleges cserénél csak M 10x90 Din 931 szabványú 8.8as csavart lehet alkalmazni.

A fogmenetoldal záródása

Normális záródás esetén a fogaskerékmenetoldal fogazata fényes, sima és berágódásmentes. Amennyiben eltéréseket tapasztalunk a fogaskerekeket ki kell cserélni.

A segédalváz és az alváz összeerősítésének ellenőrzése

Rögzítőcsavarok ellenőrzése és utánhúzása.

Támasztékok zsírozása

A támasztékokat kitolni oldalra, és a munkahengereket leengedni, majd a csúszósíneknél zsírozni. A zsírozást havonta vagy gőzborotvás tisztítás után kell elvégezni.

Nagyon magas ill alacsony hőmérsékleteknél a csúszófelületek zsírozását gyakrabban kell végrehajtani.

Kondenzvízszint ellenőrzés a kapcsolódobozokban, a kereteknél a forgóasztalnál és a kosárnál

Az elektronikai tartozékok házait, dobozait 3 havonta ellenőrizni kell. A fedő eltávolítása után az esetleges vizes részeket levegővel kifújjuk és a korroziós részeket szakemberrel kicseréltetjük.

Teleszkóp zsírozása

A teleszkópos kicsúszótagoknál kenőanyagadagolók lettek becsavarozva. A teleszkópok kenése előtt az összes teleszkópos vezetőket BEACON 3as olajjal be kell zsírozni. Mielőtt új adagolókat csavaroznánk be a teleszkópokhoz vezető vezetékeket a fent említett zsírral fel kell tölteni. Az adagolók a kenőanyagfilmréteg tartósságát szolgálják. A kenőhelyeket az ábrán jelzett pontoknál találjuk meg (6.32). S1 a 1-es és 2-es teleszkóphoz tartozik, S2 a 3-as teleszkóphoz, S3 a 2-es teleszkóp alsó részéhez, S4 3-as teleszkóphoz és S5 4-es teleszkóphoz.

A kenőanyagtartályok 25C°os átlaghőmérsékletre vannak beállítva és a szavatosságuk kb 12 hónap. A cseréjük a hőmérsékleti viszonyok függvényében előbb is megtörténhet. Az adagolók cseréje előtt az új zsírral a vezetékeket meg kell szabadítani a régi – elhasznált – zsírtól.

Figyelem

A tartókat ne nyissuk ki, mert használat után még nyomás alatt lehetnek. Az adagoló ethylenglykolt tartalmaz, ami káros az egészségre.

Az adagolók lásd 6.33 ábra

A műanyagcsavart becsavarozzuk (1) így az elektrolitok (2) a gázkibocsátóhoz (3) csatlakoznak, ami gázkibocsátást idéz elő, ami a választósarukat (4) megmozgatja és így kenőanyag (5) préselődik a kenőhelyekbe. (6) A beindítás után az adagolók mindig azonos mennyiségű kenőanyagot préselnek a kenési helyekre.

A felhasználási idő 25 C°os átlaghőmérsékletnél lett meghatározva. Kisebb hőmérsékleti értékeknél ez az időintervallum hosszabbodik, magasabb értékeknél rövidül. Az éves átlaghőmérsékeletekből kiindulva az adagolónál kb egy 12 hónapos szavatossági idővel számolhatunk. Az adagolók működését azért rendszeresen ellenőrizni érdemes. Például ha a teleszkópozásnál folyamatos „kaparó, dörzsölő” hangot hallunk, akkor ki kell cserélni az adagolókat. A szavatossági időn belül kerüljük el az adagolók lecsavarozását, mert az nyomásveszteséggel jár. A visszacsavarozásnál az kenőanyagvezetékeket és a siklócsapágy kenőanyaghoronyát ellenőrizni kell, hogy megfelelően csúsznak-e.

A visszacsavarozás után rövidideig kevesebb kenőanyag préselődik ki, mert a nyomásnak újra vissza kell állnia.

Kézi csere lsd 6.33.2 ábra

· az elhasznált kenőanyagadagolót kézileg lecsavarozzuk

· az új kenőanyagadagolóról a záródugót eltávolítani

· kenőanyagadagolót kézileg a kenési helyre becsavarozni

· a gyűrűformájú csavart addig tekerni míg az le nem szakad

· a továbbiakban a szavatosságot figyelemmel kísérni.

Fogaskoszorú zsírozása

A fogaskoszorú fogazatát kitisztítani és utánkenni.

Forgatókoszorú belső gyűrűjének kenése

6 kenőpont található a belső gyűrűn, amiket nagyterhelésű zsíradékkal a 6 forgóasztalon található zsírzófejen keresztül – zsírzó segítségével – kenhetünk. A zsírzófejek menetirány szerint bal ill jobb oldalon találhatók.

A teleszkóp csúszótámaszának ellenőrzése

A teleszkóptámaszok gondozást nem igénylő, kopásálló műanyagból készültek. A támaszok koszolódása és súrlódása még utánkenés ellenére is kopáshoz vezetnek. A teleszkópok belső támaszai közül a 2-es számú teleszkóp folyamatos ellenőrzése a legfontosabb, mivel ez áll a legnagyobb terhelés alatt. Amennyiben ennek a teleszkópnak a támaszán a kopás több mint 2 mm, a 3-as és 4-es számú teleszkópon is ki kell cserélni a támaszokat. A teleszkóp külső támaszainak kopása is max 2 mm lehet. A külső támaszokat oldaljátékkal lehet ellenőrizni.

Figyelem!

A támaszokat semmiképp se javítsuk, különben fennáll a veszélye, hogy a teleszkópok oly módon sérülnek, hogy már javíthatatlan állapotba kerülnek.

Biztosítékok ellenőrzése 6.37 ábra

A felmerülő zavarok az E-kapcsolótábla segítségével könnyen felismerhetők. Az I-es és III-as számítógép kapcsolószekrényeinek biztosítékdobozairól a fedőt le kell szerelni. Biztosítékokat ellenőrzése esetleges kicserélése.

Csavarkapcsolatok utánhúzása

Húzónyomaték Nm-ben

	Csavarméret
	8.8
	10.9
	12.9

	M4

M5

M6

M8
	3

6

10

25
	4,5

8,5

15

35
	5

10

18

45


Folytatás lsd 6.38-as ábra

	Csavarkapcsolat
	Méret
	Nyomaték

	Emelődugattyú

Forgózsámoly

Kitolódugattyútartó
	M8

M20

M16
	21

520

210


A húzónyomaték betartása nyomatékkulcsokkal ellenőrizhető.

Önzáró anyákat szétszerelés után ki kell cserélni.

A szétszerelt forgózsámolycsavarokat ki kell cserélni, tilos újrahasznosítani!

Láncok zsírozása

A teleszkópok végállásig való kitolásánál a kitoló- és biztosítékláncokat valamint a teherhordó láncokat meg kell tisztítani.

Ha a felépítményt gőzborotvával tisztítjuk kerüljük a láncok gőzborotvával való érintkezését!

A láncok tisztítását csak paraffin derivátokkal pl diesel, petroleum vagy mosóbenzinnel végezhetjük, végezetül sűrített levegővel kifújatni. Tisztítás után a láncokat azonnal a megfelelő kenőanyaggal kezelni kell.

Nem lánckenő zsírok felhasználását kerüljük, csak megfelelő kenőolajokat és lánczsíradékokat használjunk, mivel megfelelő kenéskor a korroziót is automatikusan kizárhatjuk.

Kitolódugattyú megerősítésének ellenőrzése 6.40-es ábra

Az emelőkar fedelét levesszük. A csapszegbiztosítékot a kitolódugattyú tartóján ellenőrizni kell, hogy feszesen állnak-e a csavarok. A tartókon a hatfejűanyák feszességét is ellenőrizni kell esetleg utánhúzni.

Kosárvezérlőpult használata:

A Wumag 350 WT minden mozgatása a kosarában található elektronikus vezérlőpulttal intézhető el. A rendes évi átvizsgálásnál ennek a kezelőpultnak az ellenőrzése elengedhetetlen. Ezzel a műszerek érzékenységét vizsgáljuk elsősorban.

A bázison levő kapcsolószekrény kinyitásával az egyes és kettes számítógép mellett láthatóvá válnak a LED listák, ezek illetve a megfelelő elektromos kapcsolótáblák segítségével leellenőrizhető, hogy éppen melyik kapcsolók működnek. Az elektronika beállításának alapjai a LED lista és az elektromos kapcsolótáblák. Csak megfelelően képzett személyzet végezheti az elektronika beállítását és változtatásait.

Figyelem:

Amennyiben nem megfelelően képzett szakemberek végzik a Wumag WT 350-es felépítmény elektrotechnikai berendezésének felügyeletét illetve azon változtatásokat hajtanak végre, úgy a Wumag Elevant GmbH & Co cég mentesül az esetleges meghibásodások illetve balesetekből adódó felelősségrevonás alól.

Kosárfelakadás végálláskapcsolójának ellenőrzése (lsd 6.42 kép)

A hatlapfejű csavarokat kicsavarozzuk, a végálláskapcsoló kapcsolópontját úgy állítjuk be, hogy a végálláskapcsoló és a csapszeg között 3-4 mm-es holtteret hagyjunk. A végálláskapcsoló fedelét lecsavarozzuk, majd ellenőrizzük nem korrodálódott-e.

A teleszkópkitolás ellenőrzésére szolgáló végálláskapcsoló átvizsgálása (6.43 ábra)

Az S1 és S3-as fedeleket az emelőkarokról leszereljük. A láncelőfeszítést a rugóknál ellenőrizzük esetleg a menetesszáron lévő hatlapfejűanyákat átállítjuk. A teleszkópokat többször végállástól végállásig átjáratjuk, hogy a biztonsági láncok rendesen felfeküdjenek, végül a végálláskapcsoló kapcsolópontját a kontaktlemezhez (5) úgy állítjuk oda, hogy 5-6 mmes játéktér maradjon.

A kitámasztórendszer végálláskapcsolójának ellenőrzése

Mind a négy kitámasztó végálláskapcsolóinak a kapcsolási menetét ellenőrizzük.

· az egyes végálláskapcsoló a támaszok szállítási állapotát (behúzva) felügyeli

· a kettes végálláskapcsoló az oldalra kitolt állapotot ellenőrzi

· a hármas végálláskapcsoló a talajnyomást

· és a négyes végálláskapcsoló a szállítási állapotot

Az átvizsgálásnál esetleg a kapcsolópontot korrigálhatjuk, a végálláskapcsolók fedelét lecsavarozzuk, majd határkapcsolók korrodálódását ellenőrizhetjük.

Gépkitámasztás végálláskapcsolójának ellenőrzése

Az induktív határkapcsoló a gépkitámasztás műanyagfelületére van rácsavarozva. A beállítási mérték az induktív határkapcsoló felső élétől az emelőkar alsóéléig 4 mm lehet. Az induktív határkapcsolót az előre megadott beállítási mértéknek megfelelően ellenőrizzük esetleg a kapcsolópontot korrigáljuk.

Olajszennyeződés kimutatása:

Amennyiben a kosár display kijelzőjén a „filter zu” felirat jelenik meg, ki kell cserélni a hidraulikaolajtartály olajszűrőjét.

Vezérlőszekrény végálláskapcsolójának ellenőrzése

A végálláskapcsoló a gépvezérlésnek szabad utat ad, ha a kitámasztásirányításfedele be van zárva.

A végálláskapcsoló átvizsgálásánál esetleg a kapcsolópontot korrigálhatjuk. Végálláskapcsoló fedelét lecsavarozzuk és átvizsgáljuk nem korrodálódott-e.

A forgóasztal vészvezérlésének lefedéséhez használt végálláskapcsoló ellenőrzése

A végálláskapcsoló ellenőrzésénél a kapcsolópontot korrigáljuk. Végálláskapcsoló fedelét lecsavarozzuk és leellenőrizzük nem korrodálódott-e.

A hidraulikarendszer nyomásellenőrzése

A géphidraulika szivattúnyomását a mérőálláson 180 bar nyomáson ellenőrizzük. A biztonságinyomáskorlátozószelep a kitámasztásirányító dobozban és a forgóasztalon a gépirányítóblokkban 210 bar nyomásra van beállítva.

A biztonságinyomáskorlátozószelep korrigálásánál vagy újbeállításánál a következő utasításokat kell betartani:

· a nyomásszabályzót 220 bar nyomásra beállítani

· a biztonságinyomáskorlátozószelepeket 210 bar nyomásra beállítani

Figyelem:

A biztonságinyomáskorlátozószelep nyomásbeállítása legalább 30 barral meg kell hogy haladja a hidraulikaszivattyú üzemi nyomását.

A beállításnál a hidraulika körforgásában hőterhelés keletkezik. Csak rövidideig szabad a nyomásbeállítást szabályozni. Nyomásszabályzókat a művelet végeztével 180 bar nyomásra vissza kell állítani. A szivattyúnyomást az egyes és hármas mérőhelyeken 180 barra visszaállítani.

FIGYELEM!





Talpaló üzemmód (Stuetzbetrieb)


1 BalElső Talpak JobbElső 1


1 BalHátsó Talp JobbHátsó 1


(1 VL Stuetzen VR 1


 1 HL Stuetzen HR 1)





Talpaló üm





Balra


Ki/be 





Jobbra


Ki/Be





Talpaló üzemmód (Stuetzbetrieb)


Talajnyomás (Bodendruck)


1 Balelső Talpak Jobbelső 1 (1VL Stützen VR 1)


1 Balhátsó Talpak Jobbhátsó 1 (1 HL Stützen HR 1)





Talpaló üzemmód (Stuetzbetrieb)


Szállítási állapot (Transportstellung)


1 Balelső Talpak Jobbelső 1 (1VL Stützen VR 1)


1 Balhátsó Talpak Jobbhátsó 1 (1 HL Stützen HR 1)





Vész-stop gomb


A forgóasztalon





PDSV





SPS(számítógép)


- Vész-stop





Vész-stop gomb


Vezérlőpult





Vész-stop gomb


másodvezérlés





Teleszkópkitolóláncellenőrző





Kosárvédelem


(Kosárfelakadásbizt)





Higanygőzkapcsoló


kosárkibillenésbizt





VÉSZ-STOP LÁNC





CTCO1 V2.5 19200Bd





VERSETZFAHRT – szállítási üzemmód





WUMAG ELEVANT XXX


LMB


MIN______________MAX





Kitámasztóüzem (Stuetzbetrieb)


Kitámasztás kiválasztás (Abstuetz wahl)


Támasztókarok (Ausleger)


Bal (links)	Nincs(keine)	Jobb(rechts)





Kitámasztóüzem (Stuetzbetrieb)


Szállítási állapot (Transportstellung)


_BE (VL) Kitámasztás (Stuetze) JE_ (VR)


_BH (HL) Kitámasztás (Stuetze) JH_ (HR)





Kitámasztóüzem (STUETZENBETRIEB)


Talajnyomás (BODENDRUCK)


_BE (VL) Kitámasztás (Stuetze) JE_ (VR)


_BH (HL) Kitámasztás (Stuetze) JH_ (HR)





Törésveszély! (Quetschgefahr)


Kosár középre (Korb in Mitte)


Fordítani (Schwenken)





Kosárforgatás (Korbschwenken)


Lehetetlen (unmöglich!)


Automata vízszintezés (Nivelliervorgang)


Még aktív (noch aktiv)





Kosárkarhatárolás (Korbarmbegrenzung)


„Kosárkar fel” (Korbarm auf) és


„Emelőkar fel” (Hubarm auf)


letiltva (gesperrt)





Vízszintezési hiba (Nivellier-Fehler)


HAW-érzékelő (Sensor)


KAW-érzékelő


NIV-érzékelő





Hidraulika teszt – Hidrauliktest





Eldugult szűrő (Filter zu)





Kitámasztóüzemmód hiba (Stützbetriebfehler)


Joystick elmozdítása (Joystick ausgelenkt)


Gép tartóból kiemelve (Geraet aus Ablage)


Vészvezérlő nyitva (Notklappen offen)





Akkumulátor feszültség (Batterie Spannung)


Túl kicsi (Zu gering)


Motort beindítani (Motor Starten)


Motort járatni (Motor laufen lassen)





Terhelőnyomték határoló vész stop hiba (LMB NOT AUS FEHLER)


DTW HAW PHZ VGL


Csak emelőkar fel (Nur noch Hubarm auf


Teleszkóp be lehetséges (Tele ein frei)








Tehernyomaték határoló vészstop(LMB NOT AUS)


Talajnyomás teszt (Bodendruck test)


Csak emelőkar fel (Nur noch Hubarm auf)


és Teleszkóp be lehetséges(Tele-EIN frei)





kiiktatási hiba – Freigabe Fehler


terhelésinyomaték határoló (LMB) hiba


H D P V


Joystick elmozdítása (Joystick ausgelenkt)


Vészvezérlő nyitva (Notklappen offen)





Kiiktatási hiba (Freigabe-Fehler)


(túl) ferde kitalpalás (Fahrzeug zu schräg abgestützt)





Hibás kitalpalás (Abstuetzung falsch)


Abfrage gomb lekérdezése


(mit Taster Abfrage)


Talpalás határérzékelő ellenőrzése (Stuetzen-Grenztaster kontrollieren)





Vész stop (Not aus)


A felépítményen lévő kapcsolót húzza ki (Taster an der Basis


Taster ziehen!)





Vész stop (not aus)


Munkakosárban lévő kapcsoló (Taster im Korb)


Kapcsolót kihúzni! (Taster ziehen!)





Vész stop (Not aus)


Kosárkibillenés biztosítása (Korb-Kipp-Sicherung)


Vészvezérlés használata (Mit Notbedienung)


Kosarat vízszintbe állítani! (Korb gerade stellen!)





Vész stop (Not aus)


Kosárfelakadás (Korb sitzt auf)


„Kosárbiztosítás ki” kapcsolót aktiválni és irányítani („Korbschutz aus druecken und fahren!)





Vész stop (Not aus)


Láncfelügyelet (Kettenüberwachung)


Határérzékelőket és láncot ellenőriztetni! (Grenztaster und Kette pruefen lassen!)





Vész stop (Not aus)


DT 04 számítógép miatt (Durch Rechner DT 04)


A „Motor start” gombot aktiválni


(Taste „Motor start” druecken)





Vész stop (Not aus)


DT 02 számítógép miatt (Durch Rechner DT 02)


A „Motor start” gombot aktiválni


(Taste „Motor start” druecken)





Wumag elevant





E1.1	2	3	4	5	6	7	8


     _	_	_	_	_	_	_	_


E2.1	2	3	4	5	6	7	8


    _	_	_	_	_	_	_	_





A1.1	2	3	4	5	6	7	8


     _	_	_	_	_	_	_	_


A2.1	2	3	4	5	6	7	8


    _	_	_	_	_	_	_	_





Érzékelő 1 (Fok/Cm) (Sensorik 1) (Grd/Cm)


Forgóasztalszög =____(DrehTischWinkel)


Emelőkarszög=_____(Hubarmwinkel)


Teleszk.Dug.emelés=_____(Tel-ZylinderHub)





Érzékelő 2 (1/10 fok) (Sensorik 2) (1/10Grd)


Kosárkarszög =____(KorbarmWinkel)


Lengőcsapágyszög=_____(Schwenklagerwinkel)


Szint 2=_____(Niveau 2)





Vízszintes kitámasztás (horizontal Stuetzen)


Szállítási helyzet (Transportstellung)


BE (VL)		JE(VR)


BH(HL)		JH(HR)





Vízszintes kitámasztók(Horizontal Stuetzen)


Végállás (Endstellung)


BE (VL)		JE(VR)


BH(HL)		JH(HR)





Függőleges kitámasztók (Vertikal Stuetzen)


Szállítási helyzet (Transportstellung)


BE (VL)		JE(VR)


BH(HL)		JH(HR)








Függőleges kitámasztók (Vertikal Stuetzen)


Talajnyomás (Bodendruck)


BE (VL)		JE(VR)


BH(HL)		JH(HR)





Határérzékelő Teszt 1(Grenztaster-Test 1)


Vészvezérlés fedő nyitva (Klappe Notbedienung)


Támasztás____(Stuetzen)


Szerkezet-gép_____(Geraet)





Határérzékelő teszt 2 (Grenztaster Test 2)


Alapállapot gép (Grundstellung Geraet)


Emelőkar___helyzet (Hubarm_Ablage)


Kosárkar____helyzet (Korbarm_Ablage)





Határérzékelő teszt 3 (Grenztaster test 3)


Lánc 1______(Kette 1)


Lánc 2______(Kette 2)


Szűrő_______(Filter)





Villanólámpa rövidzárlat (Blinker Kurzschluss)


Kosár (Korb)


Kitámasztó Bal:_________(Stuetze Li)


Kitámasztó Jobb:________(Stuetze Re)





Kosárlétra leeresztve (Korb-Leiter offen)


Gép kikapcsol (Geraet abgeschaltet)


Kosárlétrát felhajtani! (zuerst Korbleiter schliessen!)





Holtemberkapcsoló (Totmannschalter)


Gép kikapcsolva (schaltet geraet ab)


Joystick kapcsolóját felhúzni!





Forgóasztal középen (Drehtisch ist in Mitte)


Min___________________________


Max





Másodvezérlés aktív (Zweitsteuerung aktiv!)


Min______________________Max








1

