Karbantartási terv
Wumag 

- doboz csere(KUHN)
- alsó vezérlés csere(KUHN)
- kosártartónál repedések átnézése

- teleszkóp lánc tisztítás,zsírzás, feszeséég ellenőrzés(KUHN?)
-alvázcsavarok átnézése, utánhúzás

-forgózsámoly csavarok

-szivattyú kardán zsírzás
-torony zsírzás (6 db zsírzópont)

-vész elektromos motor kábel érintkezések ellenőrzése, tisztítása
Mercedes

-hátsó híd olaj csere

-váltó olaj csere

-kardán zsírzás
-akku ellenőrzés

Bison TKA30
-torony zsírzás(mindkét forgózsámoly)

-gém zsírzás

-torony csavarok ellenőrzése

-alváz csavarok ellenőrzése

-teleszkópkihúzó lánc tisztítás,zsírzás, feszesség ellenőrzés(KUHN?)

-autómata gém alaphelyzetbe rakás javítás(KUHN)

-szivattyú beszabályzás(KUHN)

-kosár szintező lánc ellenőrzés,zsírzás(KUHN?)

-alsó másoló munkahenger csap felfüggesztés javítás(KUHN)

-teleszkóp kar munkahenger szögmérő ellenőrzés, átnézés vagy csere(KUHN)

-4 db gumiharang a talp tányér és a munkahenger szár közé

-kosár forgató fogasléc rőgzítésnél bakelit persely hiányzik(KUHN)

Man 8.163

-váltó rudazat reteszelő levegős munkahenger kitakarítás

-hátsó híd olajcsere

-váltó olaj csere

-első tengely függő csapszeg zsírzás

-akku ellenőrzés

Bison TKA23

-torony zsírzás(mindkét forgózsámoly)

-gém zsírzás

-torony csavarok ellenőrzése

-bal első talp alaphelyzet érzékelő csere

Man8.180

-első tengely függőcspaszeg zsírzás(4 db záró kupak kell)

-váltó olaj csere

-akku ellenőrzés

MP-16

-szűrő ellenőrzés, tisztítás

-felépítmény zsírzás

-alváz csavarok ellenőrzése

-torony csavarok ellenőrzése

-toronynál lévő, alsó munkahenger mellett 4db cső csere

Man 8.140

-első tengely függő csapszeg zsírzás

-váltó olaj csere

-hátsó híd olajcsere

-akku ellenőrzés

Brontó

-Hatz motor: -porlasztó,adagoló, vezérlés ellenőrzés,ü.a.szűrő,légszűrő,ékszíj csere

                     -leállító szelep csere,relék?

-alváz csavarok ellenőrzése

-torony csavarok ellenőrzése

-felépítmény zsírzás
-szűrők tisztítása, tartály kupak levegőszárító szűrő csere

Scania

-kardán tengely szírzás

-hűtővíz rendszer szűrő csere

-hátsó híd olj+szűrő csere

-váltó olaj+szűrő csere

-akku ellenőrzés

EURO B20

-felépítmény zsírzás

-szűrő ellenőrzés tisztítás

-olaj csere

-talp vezérlő tömb csere

-hátsó lámpa tartó keret felfüggesztés megerősítése
-alváz csavarok ellenőrzése

Volkswagen LT35

-hátsó híd olajcsere

-váltó olaj csere

-akku ellenőrzés

CL-26

-felépítmény zsírzás

-szűrőellenőrzés, tisztítás

-alváz csavarok ellenőrzése
-olaj csere

Iveco Zeta

-elsőtengely függő csapszeg zsírzás

-váltó olaj csere 

-hátsó híd olaj csere

-akku ellenőrzés

EC-15

-alsó kezelő tömb csere

-felépítmény zsírzás

-

